CATEDRA: PROIECT LA STRUCTURA SISTEMELOR DE  CALCUL

TITLU PROIECT: CIRCUITE DE INMULTIRE ZECIMALA

NUME STUDENT: BORDEIANU EMANUEL

NUMĂR GRUPĂ: 30235

NUME ÎNDRUMĂTOR DE PROIECT: ALEXANDRU DAN BUTIRI

DATA: 25.12.2020

Cuprins

Introducere ..................................................................  3

Fundamentare teoretică ………………………….…..  5

Proiectare şi implementare …………………………..  7

Rezultate experimentale …………………………….. 10

Concluzii ……………………………………………. 17

Rezumat ....................................................................... 18

Bibliografie .................................................................. 19

Anexa A ....................................................................... 20

Anexa B ....................................................................... 30

Anexa C ....................................................................... 51

Introducere

Proiectul este implementat în limbajul VHDL, iar, ca resursă hardware, am folosit plăcuța de dezvolare Nexys4DDR pe care vom testa rezultatele înmulțirii. Totuși, proiectul poate fi testat fără probleme și pe alte placuțe de dezvoltare care au cel putin 16 switch-uri si 8 afișoare de câte 7 segmente. Un exemplu de astfel de plăcuță este Basys3 din familia Artix7.

Un multiplicator binar este un circuit electronic utilizat în electronica digitală, cum ar fi un computer, pentru a multiplica două numere binare. Este construit folosind sumatoare binare. O varietate de tehnici de calcul aritmetic poate fi utilizată pentru a implementa un multiplicator digital. Majoritatea tehnicilor implică calculul unui set de produse parțiale și apoi însumarea produselor parțiale împreună. Microprocesoarele timpurii nu aveau nici o instrucțiune de multiplicare. Pe măsură ce mai mulți tranzistoare pe cip au devenit disponibile datorită integrării la scară mai mare, a devenit posibilă punerea unui număr suficient de sumatoare pe un singur cip pentru a însuma toate produsele parțiale simultan, mai degrabă decât reutilizarea unui singur sumator pentru a gestiona fiecare produs parțial unul câte unul.

Problema pe care acest proiect o rezolvă este aceea a circuitelor de înmulțire a numerelor zecimale. O reprezentare a numărului întreg fara semn va fi utilizată pentru toate operațiunile întregi din operațiunile noastre. În funcție de shift-ări și adunări, structurile de multiplicare întregi sunt împărțite in urmatoarele categorii:

1. Ripple Carry Array multiplier (RCA);

2. Right Shift Array multiplier (RSA);

3. Carry Save Array multiplier (CSA);

4. Braun Array multiplier (BA);

5. Wallace Tree architecture (WT).

Primele patru se bazează pe combinația de deplasari și adunări de produse parțiale. Diferențele structurale majore sunt propagarea biților de transport și dispunerea celulelor, care pot fi fie o deplasare la stânga, fie o structură de deplasare la dreapta. Arborele Wallace are o structură similară, dar în loc să adauge produsele parțiale rând cu rând, folosește o structură arborescentă echilibrată pentru a obține ceva paralelism și a reduce lungimea drumului critic. Arhitectura BA (Braun Array multiplier) este o modificare ceva mai optimizată a structurii CSA (Carry Save Array multiplier). Aceste diferențe structurale vor fi importante pentru transformarea ulterioară în multiplicatori reconfigurabili.

Wallace tree este o implementare hardware eficientă a unui circuit digital care înmulțește două numere întregi. Acest circuit de înmulțire este foarte eficient, din punct de vedere al timpului în care se execută operațiile până la obținerea produsului final. Un dezavantaj al acestui circuit este acela că are o structură destul de complexă. De exemplu, acesta nu poate face trecerea rapidă de la un circuit de 8 biți la unul pe 16 biți, din pricina structurii arborescente pe care acesta o are. Algoritmul de înmulțire Wallace Tree are trei pași:

înmulțeste fiecare bit al unuia dintre argumente, cu fiecare bit al celuilalt;

reduce numărul de produse parțiale la două cu straturi de adunatoare complete și jumătate;

grupeaza firele în două numere și adăugați-le cu un sumator convențional.

În comparație cu adăugarea naivă a produselor parțiale cu sumatoare obișnuite, beneficiul arborelui Wallace este viteza mai mare. Are straturi de reducere O (log n), dar fiecare strat are doar O (1) întârziere de propagare. O adăugare naivă de produse parțiale ar necesita timp O (log n)^2. Dintr-o perspectivă teoretică a complexității, algoritmul Wallace tree plasează multiplicarea în clasa NC. Dezavantajul Wallace tree, în comparație cu adăugarea naivă de produse parțiale, este numărul de porți mult mai mare. Aceste calcule iau în considerare doar întârzierile de poartă și nu se ocupă de întârzierile prin cablu, care pot fi, de asemenea, foarte substanțiale.  Wallace tree poate fi, de asemenea, reprezentat de un copac de 3/2 sau 4/2 addere. Uneori este combinat cu codificarea Booth.

Înmulțitorul care folosește Carry Propagate Adder efectuează operațiile de înmulțire similar cu metoda de înmulțire predată în școli. Ideea este de a se crea 16 vectori de 32 de biti fiecare. Vectorii vor lua valori la fel ca vectorii rezultați în urma înmulțirii fiecărui bit al deînmulțitului cu cel al înmulțitorului. La scrierea de cod, ideea este de a deplasa spre stanga deînmulțitul dacă bitul de la un anumit index este 1. Dacă bitul de la un oarecare index este 0, atunci tot acel vector va fi nul (echivalent înmulțirii cu zero). După aceea, se adună primul vector cu al doilea. Rezultatul adunării se adună cu al treilea vector. Rezultatul adunării se adună cu al patrulea vector șamd. În final, suma rezultată va reprezenta produsul celor 2 numere. Deși proiectul prevede înmulțirea numerelor cu maximum 4 cifre, ceea ce ar însemna că avem nevoie de cel puțin 14 biți, din motive de simetrie, am considerat că este mai bine să implementez proiectul pe 16 biti.

În următoarele secțiuni ale raportului vom prezenta fundamentarea teoretică - în care se specifică cum sunt modelele, metode și tehnologii care pot fi utilizate; proiectare și implementare - care reprezintă partea principală a raportului proiectului conținând etapele parcurse pentru realizarea obiectivelor proiectului; rezultate experimentale – in care se demonstrează că rezultatele obținute sunt valide; concluzii – sumarul raportului; bibliografie.

Fundamentare teoretică

Proiectul constă în alcătuirea unor circuite de înmulțire zecimală a două numere. Exemplu de astfel de circuite/metode de înmulțire sunt Wallace Tree, înmulțirea matriceală, înmulțirea într-o bază superioară, Tehnica de înmulțire Booth, înmulțirea prin deplasare și adunare, înmulțirea care folosește Carry Propagate Adder etc. Fiecare dintre aceste metode de înmulțire are diverse avantaje și dezavantaje. Cu toate acestea, metodele de înmulțire pe care le-am implementat sunt Wallace Tree și înmulțire folosind Carry Propagate Adder.  Fiecare dintre aceste circuite de înmulțire este realizat pe 16 biți.

Wallace tree are trei pași:

Ideea de baza este aceea de a înmulți fiecare bit al deînmulțitului cu fiecare bit al celuilalt operand, adică înmulțitorul. Reducem numărul de produse parțiale la două cu straturi de adunatoare complete și jumătate. Grupăm “firele”, adică rezultatele parțiale, în două numere și le adăugăm cu un sumator convențional.

Pentru a înțelege mai limpede pașii descriși mai sus vom adăuga câteva informații suplimentare. Primul pas, așa cum s-a spus mai sus, este multiplicarea fiecărui bit dintr-un număr cu fiecare bit al celuilalt, ceea ce se realizează ca o poartă ȘI, rezultând n ^ 2 biți. În al doilea pas, biții rezultați sunt reduși la două numere; acest lucru se realizează după cum urmează: atât timp cât există trei sau mai multe “fire” cu aceeași pondere, folosim următoarea convenție: Selectăm trei fire cu aceleași ponderi și le introducem într-un sumator complet. Rezultatul va fi un fir de ieșire cu aceeași greutate și un fir de ieșire cu o pondere mai mare pentru fiecare trei fire de intrare.

Dacă au mai rămas două fire de aceeași pondere, le introducem într-un semi-sumator.

Dacă rămâne doar un fir, îl conectăm la următorul strat.

Exemplu de înmulțire Wallace Tree:

1 1 1 0 0 1

1 1 0 1 0 1  (*)

1 1 1 0 0 1             (PP0) – Numărul produsului partial

0 0 0 0 0 0                (PP1)

1 1 1 0 0 1                   (PP2)

0 0 0 0 0 0                      (PP3)

1 1 1 0 0 1                         (PP4)

1 1 1 0 0 1                            (PP5)

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1             (Produsul final)

Înmulțirea care folosește Carry Propagate Adder are 2 pași importanți și anume: 1) generarea a 16 vectori de câte 32 de biți fiecare obținuți după o anumită regulă. Primul vector se obține concatenând un vector de 16 biți, cu valoarea 0 pe fiecare bit, cu deînmulțitul dacă bitul cel mai puțin semnificativ al înmulțitorului este 1, în caz contrar, primul vector va avea valoarea 0 pe toți biții. Al doilea vector se obține concatenând un vector de 15 biți, cu valoarea 0 pe fiecare bit, cu deînmulțitul dacă al doilea cel mai puțin semnificativ bit al înmulțitorului este 1, în caz contrar, al doilea vector va avea valoarea 0 pe toți biții. Ideea (poate chiar „formula”) de generare al fiecărui vector este: vectorul_cu_numărul_i+1 = concateneaza un vector de 16 – i zerouri cu deînmulțitul dacă bitul de la indexul i al înmulțitorului este 1, în caz contrar vectorul_cu_numărul_i+1 va fi egal cu un vector nul de 32 de biți (i aparține intervalului [0, 15]).

2) adunarea primilor doi vectori generați la pasul 1, apoi adunarea acestei prime sume la cel de-al treilea vector. Vom continua să adunăm suma cu numărul i la vectorul cu numărul i+2  (i aparține intervalului [2, 14]).

Proiectare și implementare

Proiectul este scris în limbajul de descriere hardware VHDL, folosindu-se mediul de dezvoltare Vivado 2016.4. Astfel, rezultă faptul că acest proiect este implementat în software, dar el folosește și resurse hardware, deoarece poate funcționa pe o plăcuță FPGA, cum ar fi Nexys4 sau Basys3.

Algoritmii pe care am ales să-i implementez, în acest proiect, sunt Wallace Tree și înmulțitorul care folosește Carry Propagate Adder. Algoritmul de înmulțire al lui Booth și cel de înmulțire matriceală au fost implementați la laborator, din această cauză nu aveam permisiunea să-i implementez la proiect. Așa cum am exemplificat mai sus, mai erau și alți algoritmi de înmulțire pe care aș fi putut să-i implementez, dar am ales să îi implementez pe aceștia doi din următoarele motive: Wallace Tree este un algoritm foarte rapid în ceea ce privește timpul de calculare al unei înmulțiri, mai ales datorită structurii arborescente pe care o are; înmulțitorul care folosește Carry Propagate Adder are un algoritm de înmulțire ușor de înțeles, deoarece este foarte asemănător cu metoda clasică de înmulțire pe foaie.

În continuare se prezintă modulele folosite pentru înmulțitorul care folosește Carry Propagate Adder. Modulele folosite pentru acest circuit de înmulțire sunt în număr de 7. Unul dintre aceste module este full_adder care are 3 intrări și 2 ieșiri – fiecare dintre acestea fiind pe un bit. Acesta are rolul de a face operațiile specifice unui sumator complet. Al doilea module este carry_prop_adder care are 2 intrări și o ieșire – fiecare pe câte 32 de biți. Rolul acestui modul este de a aduna, prin cascadare, doi operanzi de câte 32 de biți fiecare. Un alt modul folosit este multiplier_CPA_16 care reprezintă înmulțitorul propriu-zis. Aici se generează 16 vectori de câte 32 de biți înmulțind pe rând fiecare bit al deînmulțitului cu înmulțitorul. După generarea acestor vectori, se adună primii doi vectori folosind modulul precedent. Această primă sumă rezultată se adună la cel de-al treilea vector. Cea de-a doua sumă se adună cu al patrulea vector șamd. Suma cu numărul 15 reprezintă produsul final al celor două numere. Al patrulea modul este cel al bancului de test în care am verificat corectitudinea operațiilor efectuate de către înmulțitor. Al cincilea modul implementat este MPG pe care îl folosim pentru a se efectua anumite operații la apăsarea pe un anumit buton. De exemplu, dacă apăsăm butonul de sus se va încărca primul număr, dacă apăsăm pe butonul din stânga se va încărca cel de-al doilea număr, dacă apăsăm pe butonul din mijloc se va afișa produsul celor două numere introduse. Butonul de jos are ca scop resetarea circuitului. Al șaselea modul implemetat este displ7seg pe care îl folosim la afișarea informațiilor pe cele 8 afișoare ale plăcuței de dezoltare. Al șaptelea modul implementat este Inmultire_mainn_CPA_16 pe care il folosim la conectarea tuturor celorlalte module astfel încât să putem introduce date si să le afișăm rezultatele pe plăcuță.

Schema de mai sus este schema generală (care cuprinde componentele și semnalele necesare pentru a implementa proiectul de o plăcuță de dezvoltare) a circuitului de înmulțire care folosește Carry Propagate Adder.

În continuare se prezintă modulele folosite pentru înmulțitorul Wallace Tree. Modulele folosite pentru acest circuit de înmulțire sunt în număr de 6. Unul dintre aceste module este full_adder care are 3 intrări și 2 ieșiri – fiecare dintre acestea fiind pe un bit. Acesta are rolul de a face operațiile specifice unui sumator complet. Al doilea modul folosit este wallace16 care reprezintă înmulțitorul propriu-zis. Aici se generează o matrice care va conține produsele parțiale. După generarea acestei matrice, se formează 16 stagii. În primul stagiu plasăm produsele parțiale de la rândurile 0 și 1 în sumatoare complete, iar la intrările de carry in vom pune valoarea 0 la toate cele 16 sumatoare complete. În stagiul 2, sumele rezultate vor avea rol de intrări, alături de produsele parțiale de la linia 2, în sumatoarele complete, iar ieșirile de transport din primul stagiu vor avea rol de intrări ca și carry in în sumatoarele respective. Procesul efectuat la stagiul 2 este valabil și pentru celelate 14 stagii rămase.  Al treilea modul este cel al bancului de test în care am verificat corectitudinea operațiilor efectuate de către înmulțitor. Al patrulea modul implementat este MPG pe care îl folosim pentru a se efectua anumite operații la apăsarea pe un anumit buton. De exemplu, dacă apăsăm butonul de sus se va încărca primul număr, dacă apăsăm pe butonul din stânga se va încărca cel de-al doilea număr, dacă apăsăm pe butonul din mijloc se va afișa produsul celor două numere introduse. Butonul de jos are ca scop resetarea circuitului. Al cincilea modul implemetat este displ7seg pe care îl folosim la afișarea informațiilor pe cele 8 afișoare ale plăcuței de dezoltare. Al șaselea modul implementat este Inmultire_wallace_16_mainn pe care il folosim la conectarea tuturor celorlalte module astfel încât să putem introduce date si să le afișăm rezultatele pe plăcuță.

Schema de mai sus este schema generală (care cuprinde componentele și semnalele necesare pentru a implementa proiectul de o plăcuță de dezvoltare) a circuitului de înmulțire care folosește algoritmul Wallace Tree.

Rezultate experimentale

Sistemul de operare folosit pentru realizarea acestui proiect este Windows 10. Mediul software folosit este Vivado 2016.4, platformele hardware pe care proiectul poate să fie testat sunt plăcuțele Basys3, Nexys4, dar și altele. Limbajul în care a fost scris proiectul este VHDL.

Mai jos sunt rezultatele simulării bancului de test pentru circuitul care este implementat prin înmulțirea care folosește Carry Propagate Adder.

Rezultate banc de test pentru CPA  cu valori de la 0 la 50.

Rezultate banc de test pentru CPA  cu valori între 4975 și 5025.

Rezultate banc de test pentru CPA cu valori între 9950 și 9999.

Mai jos sunt rezultatele simulării bancului de test pentru circuitul care este implementat prin înmulțirea care folosește Wallace Tree.

Rezultate banc de test pentru wallace tree cu valori între 0 și 50.

Rezultate banc de test pentru wallace tree cu valori între 4975 și 5025.

Rezultate banc de test pentru wallace tree cu valori între 9950 și 9999.

Mai jos sunt poze ale implementării pe plăcuța de dezvoltare Basys3.

În imaginea de mai sus am introdus numărul zecimal 50, apoi am apăsat butonul de sus. Ca dovadă a încărcării numărului se aprinde ledul din dreapta.

În imaginea de mai sus am introdus tot numărul zecimal 50, după care am apăsat butonul din stânga. Ca dovadă a încărcării numărului se aprinde al doilea led din dreapta.

În imaginea de mai sus este afișat rezultatul înmulțirii lui 50 cu 50. Pentru afișarea rezultatului am apăsat butonul din dreapta. După apăsarea acestui buton, se aprinde al treilea led din dreapta. Rezultatul obținut este corect, deoarece 50 * 50 = 2500 (în baza 10), iar 32 * 32 = 9C4 (în baza 16).

În imaginea de mai sus am introdus numărul zecimal 5000, apoi am apăsat butonul de sus. Ca dovadă a încărcării numărului se aprinde ledul din dreapta.

În imaginea de mai sus am introdus tot numărul zecimal 5000, după care am apăsat butonul din stânga. Ca dovadă a încărcării numărului se aprinde al doilea led din dreapta.

În imaginea de mai sus este afișat rezultatul înmulțirii lui 5000 cu 5000. Pentru afișarea rezultatului am apăsat butonul din dreapta. După apăsarea acestui buton, se aprinde al treilea led din dreapta. Rezultatul obținut este corect, deoarece 5000 * 5000 = 25000000 (în baza 10), iar 1388 * 1388 = 17D7840 (în baza 16).

În imaginea de mai sus am introdus numărul zecimal 9999, apoi am apăsat butonul de sus. Ca dovadă a încărcării numărului se aprinde ledul din dreapta.

În imaginea de mai sus am introdus tot numărul zecimal 9999, după care am apăsat butonul din stânga. Ca dovadă a încărcării numărului se aprinde al doilea led din dreapta.

În imaginea de mai sus este afișat rezultatul înmulțirii lui 9999 cu 9999. Pentru afișarea rezultatului am apăsat butonul din dreapta. După apăsarea acestui buton, se aprinde al treilea led din dreapta. Rezultatul obținut este corect, deoarece 9999 * 9999 = 99980001 (în baza 10), iar 270F * 270F = 5F592E1 (în baza 16).

Ca o comparație între algoritmul lui Booth, care a fost implementat la laborator și algoritmul Wallace Tree, care a fost implementat în acest proiect, putem remarca faptul că algoritmul lui Booth reduce numărul de produse parțiale. Acest lucru îl face utilizat pe scară largă pentru cazurile în care avem operanzi cu mai mult de 16 biți. Principalul dezavantaj al multiplicatorului Booth este complexitatea circuitului pentru a genera un bit de produs parțial. Algoritmul Wallace Tree este foarte rapid, deoarece numărul nivelurilor logice necesare pentru efectuarea însumării poate fi redus datorită structurii arborescente pe care acest algoritm o are. Dezavantajul acestui algoritm este că acela că este complex din punct de vedere al implementării, deoarece are stagii care nu pot fi scrise respectând o anumită formulă, este, oarecum, iregulat.

Concluzii

Problema pe care acest proiect a rezolvat-o este aceea a implementării unor circuite de înmulțire a unor numere zecimale cu maximum 4 cifre. Obiectivele au fost îndeplinite așa cum se poate observa la capitolul “Rezultate experimentale”. Rezultatele obținute sunt corecte.

În urma realizării acestui proiect mi-am îmbunătățit cunoștințele despre limbajul VHDL, dar și modul în care se implementează anumite circuite de înmulțire. De asemenea, am înțeles mai bine cum trebuie să procedez la implementarea proiectului pe o plăcuță de dezvoltare. Menționez că au fost necesare mai multe generări ale bitstream-ului, astfel că a fost necesară analizarea mai aprofundată a codului scris pentru a corecta erorile. Algoritmul Wallace Tree nu a generat rezultate corecte, deși am petrecut mai multe zile pentru găsirea greșelilor. În final, am implementat codul ajutându-mă de o schemă văzută pe internet al unui înmulțitor wallace tree pe 8 biți.

Un avantaj al acestui proiect este că utilizează algoritmi care execută operația de inmulțire foarte repede. Un dezavantaj al acestui proiect este acela că nu efectuează inmulțirea numerelor negative.

Acest proiect poate avea aplicații chiar pentru elevii de la gimnaziu care învață conversia într-o altă bază și pot verifica dacă calculele de pe foaie corespund cu cele de pe plăcută/aplicație software care încorporează acest proiect.

O dezvoltare viitoare a proiectului ar fi aceea de a putea alege, folosind un buton, care algoritm să execute operația de înmulire.

Rezumat

Proiectul are ca scop implementarea câtorva circuite de înmulțire zecimală.

Numerele, care sunt înmulțite, au câte 4 cifre fiecare. Pentru înmulțirea acestora, vom folosi diferite metode (circuite) de înmulțire. De asemenea, proiectul necesită implementarea pe o placă de dezvoltare FPGA, iar pentru testarea corectitudinii proiectului am creat un fișier al bancului de test in care am testat corectitudinea inmulțirii numerelor de la 0 la 50; de la 4975 la 5025 și de la 9950 la 9999. Niște exemple de astfel de circuite sunt: algoritmul de înmulțire al lui Booth; Wallace Tree; înmulțirea matriceală; înmulțirea prin deplasare si adunare, înmulțirea într-o bază superioară etc.

Circuitele de inmulțire folosite în proiect sunt: Wallace Tree și înmulțirea folosind Carry Propagate Adder. Funcționalitatea acestui proiect va fi testata pe placa Nexys4DDR. De la switch-uri se vor seta multiplicatorul și multiplicandul, adica valorile care urmeaza a fi inmultite.  Proiectul este realizat în VHDL.

Rezultatele obtinute sunt corecte, deoarece am testat corectitudinea atât în fișierul bancului de test cât și pe placa de dezvoltare. Numărul 9999 are nevoie de 14 biți pentru a fi reprezentat ca număr binar. Aceasta înseamnă că rezultatul poate avea maximum 28 de biți. Totuși, cu acordul domnului profesor Alexandru Dan Butiri, am extins proiectul pentru a accepta numere de 16 biți la intrări, putând avea ca rezultat un număr de maximum 32 de biți.

În concluzie, prin intermediul acestui proiect, am invatat cum funcționează 4 algoritmi de înmulțire (doi dintre aceștia au fost făcuți la partea de laborator, iar ceilalți doi au fost implementați de mine). De asemenea, am învățat să lucrez mai bine și cu plăcuța de dezvoltare, datorită faptului că nu s-au afișat corect numerele de la primele încercări.

Bibliografie

https://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_tree

https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_multiplier#:~:text=A%20binary%20multiplier%20is%20an,is%20built%20using%20binary%20adders

http://www.csit-sun.pub.ro/courses/Indrumar_CN_New.pdf

Anexa A

Cod Înmulțitor folosind Carry Propagate Adder

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity full_adder is

port ( a : in std_logic;

b: in std_logic ;

cin : in std_logic ;

sum : out std_logic ;

cout : out std_logic

);

end full_adder;

architecture Behavioral of full_adder is

begin

sum <= (a xor b xor cin);

cout <= (a and b) or (cin and b) or (a and cin);

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity carry_prop_adder is

port ( x: in std_logic_vector(31 downto 0);

y :in std_logic_vector(31 downto 0);

sum: out std_logic_vector(31 downto 0)

);

end carry_prop_adder;

architecture Behavioral of carry_prop_adder is

component full_adder is

port ( a : in std_logic;

b: in std_logic ;

cin : in std_logic ;

sum : out std_logic ;

cout : out std_logic

);

end component;

signal cout_cin : std_logic_vector (31 downto 1);

begin

sum(0) <= x(0);

FA1 : full_adder port map( a=>x(1),b=>y(1), cin=>'0', sum=>sum(1),cout=>cout_cin(1) );

FA2_7 : for i in 2 to 31 generate

FA : full_adder port map(a=>x(i),b=>y(i),cin=>cout_cin(i-1),

sum=>sum(i),cout=>cout_cin(i));

end generate;

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity multiplier_CPA_16 is

port ( a : in std_logic_vector(15 downto 0);

b : in std_logic_vector(15 downto 0);

prod: out std_logic_vector(31 downto 0)

);

end multiplier_CPA_16;

architecture Behavioral of multiplier_CPA_16 is

component carry_prop_adder is

port ( x : in std_logic_vector(31 downto 0);

y : in std_logic_vector(31 downto 0);

sum: out std_logic_vector(31 downto 0)

);

end component;

type sr is array (0 to 15) of std_logic_vector(31 downto 0);

signal r : sr;

signal dummy_prod : sr;

begin

r(0) <= "0000000000000000" & a when b(0) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(1) <= "000000000000000" & a & "0" when b(1) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(2) <= "00000000000000" & a & "00" when b(2) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(3) <= "0000000000000" & a & "000"  when b(3) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(4) <= "000000000000" & a & "0000"  when b(4) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(5) <= "00000000000" & a & "00000"  when b(5) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(6) <= "0000000000" & a & "000000"  when b(6) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(7) <= "000000000" & a & "0000000"  when b(7) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(8) <= "00000000" & a & "00000000"  when b(8) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(9) <= "0000000"	& a & "000000000"  when b(9) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(10) <= "000000"	& a & "0000000000" when b(10) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(11) <= "00000" & a & "00000000000" when b(11) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(12) <= "0000" & a & "000000000000" when b(12) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(13) <= "000" & a & "0000000000000" when b(13) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(14) <= "00"	& a & "00000000000000" when b(14) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

r(15) <= "0" & a & "000000000000000" when b(15) = '1' else "00000000000000000000000000000000";

INITIALIZ : carry_prop_adder port map(x=>r(0),y=>r(1),sum=>dummy_prod(1) );

MULTIPLY : for i in 2 to 15 generate

MTP: carry_prop_adder port map(x=>dummy_prod(i-1), y=>r(i), sum=>dummy_prod(i) );

end generate;

prod <= dummy_prod(15);

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity multiplier_CPA_16_tb is

--  Port ( );

end multiplier_CPA_16_tb;

architecture Behavioral of multiplier_CPA_16_tb is

component multiplier_CPA_16 is

port ( a : in std_logic_vector(15 downto 0);

b : in std_logic_vector(15 downto 0);

prod: out std_logic_vector(31 downto 0)

);

end component;

signal X : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := x"0000";

signal Y : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0):= x"0000";

signal prod : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) := x"00000000";

signal P : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) := x"00000000";

begin

DUT1: multiplier_CPA_16 port map( A => X, B => Y, prod => P );

test_bench : process

variable rez_rau : integer := 0;

begin

for I in 0 to 50 loop

for J in 0 to 50 loop

X <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I, 16);

Y <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(J, 16);

prod <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I*J, 32);

wait for 10 ns;

if (P /= prod) then

rez_rau := rez_rau + 1;

report "Rezultat asteptat (" & STD_LOGIC'image (P(31)) &

STD_LOGIC'image (P(30)) &

STD_LOGIC'image (P(29)) & STD_LOGIC'image (P(28)) &

STD_LOGIC'image (P(27)) & STD_LOGIC'image (P(26)) &

STD_LOGIC'image (P(25)) & STD_LOGIC'image (P(24)) &

STD_LOGIC'image (P(23)) & STD_LOGIC'image (P(22)) &

STD_LOGIC'image (P(21)) & STD_LOGIC'image (P(20)) &

STD_LOGIC'image (P(19)) & STD_LOGIC'image (P(18)) &

STD_LOGIC'image (P(17)) & STD_LOGIC'image (P(16)) &

STD_LOGIC'image (P(15)) & STD_LOGIC'image (P(14)) &

STD_LOGIC'image (P(13)) & STD_LOGIC'image (P(12)) &

STD_LOGIC'image (P(11)) & STD_LOGIC'image (P(10)) &

STD_LOGIC'image (P(9)) & STD_LOGIC'image (P(8)) &

STD_LOGIC'image (P(7)) & STD_LOGIC'image (P(6)) &

STD_LOGIC'image (P(5)) & STD_LOGIC'image (P(4)) &

STD_LOGIC'image (P(3)) & STD_LOGIC'image (P(2)) &

STD_LOGIC'image (P(1)) & STD_LOGIC'image (P(0))

& ") /= Valoare obtinuta (" & STD_LOGIC'image (prod(31)) &

STD_LOGIC'image (prod(30)) &

STD_LOGIC'image (prod(29)) & STD_LOGIC'image (prod(28)) &

STD_LOGIC'image (prod(27)) & STD_LOGIC'image (prod(26)) &

STD_LOGIC'image (prod(25)) & STD_LOGIC'image (prod(24)) &

STD_LOGIC'image (prod(23)) & STD_LOGIC'image (prod(22)) &

STD_LOGIC'image (prod(21)) & STD_LOGIC'image (prod(20)) &

STD_LOGIC'image (prod(19)) & STD_LOGIC'image (prod(18)) &

STD_LOGIC'image (prod(17)) & STD_LOGIC'image (prod(16)) &

STD_LOGIC'image (prod(15)) & STD_LOGIC'image (prod(14)) &

STD_LOGIC'image (prod(13)) & STD_LOGIC'image (prod(12)) &

STD_LOGIC'image (prod(11)) & STD_LOGIC'image (prod(10)) &

STD_LOGIC'image (prod(9)) & STD_LOGIC'image (prod(8)) &

STD_LOGIC'image (prod(7)) & STD_LOGIC'image (prod(6)) &

STD_LOGIC'image (prod(5)) & STD_LOGIC'image (prod(4)) &

STD_LOGIC'image (prod(3)) & STD_LOGIC'image (prod(2)) &

STD_LOGIC'image (prod(1)) & STD_LOGIC'image (prod(0)) &

") la t = " & TIME'image (now)

severity ERROR;

end if;

end loop;

end loop;

if rez_rau > 0 then

report "Numar erori = " & INTEGER'image(rez_rau);

else

report "Nu sunt erori";

end if;

wait for 10 ns;

for I in 4975 to 5025 loop

for J in 4975 to 5025 loop

X <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I, 16);

Y <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(J, 16);

prod <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I*J, 32);

wait for 10 ns;

if (P /= prod) then

rez_rau := rez_rau + 1;

report "Rezultat asteptat (" & STD_LOGIC'image (P(31)) &

STD_LOGIC'image (P(30)) &

STD_LOGIC'image (P(29)) & STD_LOGIC'image (P(28)) &

STD_LOGIC'image (P(27)) & STD_LOGIC'image (P(26)) &

STD_LOGIC'image (P(25)) & STD_LOGIC'image (P(24)) &

STD_LOGIC'image (P(23)) & STD_LOGIC'image (P(22)) &

STD_LOGIC'image (P(21)) & STD_LOGIC'image (P(20)) &

STD_LOGIC'image (P(19)) & STD_LOGIC'image (P(18)) &

STD_LOGIC'image (P(17)) & STD_LOGIC'image (P(16)) &

STD_LOGIC'image (P(15)) & STD_LOGIC'image (P(14)) &

STD_LOGIC'image (P(13)) & STD_LOGIC'image (P(12)) &

STD_LOGIC'image (P(11)) & STD_LOGIC'image (P(10)) &

STD_LOGIC'image (P(9)) & STD_LOGIC'image (P(8)) &

STD_LOGIC'image (P(7)) & STD_LOGIC'image (P(6)) &

STD_LOGIC'image (P(5)) & STD_LOGIC'image (P(4)) &

STD_LOGIC'image (P(3)) & STD_LOGIC'image (P(2)) &

STD_LOGIC'image (P(1)) & STD_LOGIC'image (P(0))

& ") /= Valoare obtinuta (" & STD_LOGIC'image (prod(31)) &

STD_LOGIC'image (prod(30)) &

STD_LOGIC'image (prod(29)) & STD_LOGIC'image (prod(28)) &

STD_LOGIC'image (prod(27)) & STD_LOGIC'image (prod(26)) &

STD_LOGIC'image (prod(25)) & STD_LOGIC'image (prod(24)) &

STD_LOGIC'image (prod(23)) & STD_LOGIC'image (prod(22)) &

STD_LOGIC'image (prod(21)) & STD_LOGIC'image (prod(20)) &

STD_LOGIC'image (prod(19)) & STD_LOGIC'image (prod(18)) &

STD_LOGIC'image (prod(17)) & STD_LOGIC'image (prod(16)) &

STD_LOGIC'image (prod(15)) & STD_LOGIC'image (prod(14)) &

STD_LOGIC'image (prod(13)) & STD_LOGIC'image (prod(12)) &

STD_LOGIC'image (prod(11)) & STD_LOGIC'image (prod(10)) &

STD_LOGIC'image (prod(9)) & STD_LOGIC'image (prod(8)) &

STD_LOGIC'image (prod(7)) & STD_LOGIC'image (prod(6)) &

STD_LOGIC'image (prod(5)) & STD_LOGIC'image (prod(4)) &

STD_LOGIC'image (prod(3)) & STD_LOGIC'image (prod(2)) &

STD_LOGIC'image (prod(1)) & STD_LOGIC'image (prod(0)) &

") la t = " & TIME'image (now)

severity ERROR;

end if;

end loop;

end loop;

if rez_rau > 0 then

report "Numar erori = " & INTEGER'image(rez_rau);

else

report "Nu sunt erori";

end if;

wait for 10 ns;

for I in 9950 to 9999 loop

for J in 9950 to 9999 loop

X <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I, 16);

Y <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(J, 16);

prod <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I*J, 32);

wait for 10 ns;

if (P /= prod) then

rez_rau := rez_rau + 1;

report "Rezultat asteptat (" & STD_LOGIC'image (P(31)) &

STD_LOGIC'image (P(30)) &

STD_LOGIC'image (P(29)) & STD_LOGIC'image (P(28)) &

STD_LOGIC'image (P(27)) & STD_LOGIC'image (P(26)) &

STD_LOGIC'image (P(25)) & STD_LOGIC'image (P(24)) &

STD_LOGIC'image (P(23)) & STD_LOGIC'image (P(22)) &

STD_LOGIC'image (P(21)) & STD_LOGIC'image (P(20)) &

STD_LOGIC'image (P(19)) & STD_LOGIC'image (P(18)) &

STD_LOGIC'image (P(17)) & STD_LOGIC'image (P(16)) &

STD_LOGIC'image (P(15)) & STD_LOGIC'image (P(14)) &

STD_LOGIC'image (P(13)) & STD_LOGIC'image (P(12)) &

STD_LOGIC'image (P(11)) & STD_LOGIC'image (P(10)) &

STD_LOGIC'image (P(9)) & STD_LOGIC'image (P(8)) &

STD_LOGIC'image (P(7)) & STD_LOGIC'image (P(6)) &

STD_LOGIC'image (P(5)) & STD_LOGIC'image (P(4)) &

STD_LOGIC'image (P(3)) & STD_LOGIC'image (P(2)) &

STD_LOGIC'image (P(1)) & STD_LOGIC'image (P(0))

& ") /= Valoare obtinuta (" & STD_LOGIC'image (prod(31)) &

STD_LOGIC'image (prod(30)) &

STD_LOGIC'image (prod(29)) & STD_LOGIC'image (prod(28)) &

STD_LOGIC'image (prod(27)) & STD_LOGIC'image (prod(26)) &

STD_LOGIC'image (prod(25)) & STD_LOGIC'image (prod(24)) &

STD_LOGIC'image (prod(23)) & STD_LOGIC'image (prod(22)) &

STD_LOGIC'image (prod(21)) & STD_LOGIC'image (prod(20)) &

STD_LOGIC'image (prod(19)) & STD_LOGIC'image (prod(18)) &

STD_LOGIC'image (prod(17)) & STD_LOGIC'image (prod(16)) &

STD_LOGIC'image (prod(15)) & STD_LOGIC'image (prod(14)) &

STD_LOGIC'image (prod(13)) & STD_LOGIC'image (prod(12)) &

STD_LOGIC'image (prod(11)) & STD_LOGIC'image (prod(10)) &

STD_LOGIC'image (prod(9)) & STD_LOGIC'image (prod(8)) &

STD_LOGIC'image (prod(7)) & STD_LOGIC'image (prod(6)) &

STD_LOGIC'image (prod(5)) & STD_LOGIC'image (prod(4)) &

STD_LOGIC'image (prod(3)) & STD_LOGIC'image (prod(2)) &

STD_LOGIC'image (prod(1)) & STD_LOGIC'image (prod(0)) &

") la t = " & TIME'image (now)

severity ERROR;

end if;

end loop;

end loop;

if rez_rau > 0 then

report "Numar erori = " & INTEGER'image(rez_rau);

else

report "Nu sunt erori";

end if;

wait for 10 ns;

end process test_bench;

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

entity MPG is

Port ( clk : in std_logic;

rst,input:in std_logic;

q_out:out std_logic

);

end MPG;

architecture Behavioral of MPG is

signal Q1, Q2, Q3 : std_logic;

begin

process(clk)

begin

if (clk'event and clk = '1') then

if (rst = '1') then

Q1 <= '0';

Q2 <= '0';

Q3 <= '0';

else

Q1 <= input;

Q2 <= Q1;

Q3 <= Q2;

end if;

end if;

end process;

Q_OUT <= Q1 and Q2 and (not Q3);

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

entity displ7seg is

Port ( Clk  : in  STD_LOGIC;

Rst  : in  STD_LOGIC;

Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);   -- datele pentru 8 cifre (cifra 1 din stanga: biti 31..28)

An   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);    -- selectia anodului activ

Seg  : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));   -- selectia catozilor (segmentelor) cifrei active

end displ7seg;

architecture Behavioral of displ7seg is

constant CNT_100HZ : integer := 2**20;                  -- divizor pentru rata de reimprospatare de ~100 Hz (cu un ceas de 100 MHz)

signal Num         : integer range 0 to CNT_100HZ - 1 := 0;

signal NumV        : STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0) := (others => '0');

signal LedSel      : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := (others => '0');

signal Hex         : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := (others => '0');

begin

-- Proces pentru divizarea ceasului

divclk: process (Clk)

begin

if (Clk'event and Clk = '1') then

if (Rst = '1') then

Num <= 0;

elsif (Num = CNT_100HZ - 1) then

Num <= 0;

else

Num <= Num + 1;

end if;

end if;

end process;

NumV <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR (Num, 20);

LedSel <= NumV (19 downto 17);

-- Selectia anodului activ

An <= "11111110" when LedSel = "000" else

"11111101" when LedSel = "001" else

"11111011" when LedSel = "010" else

"11110111" when LedSel = "011" else

"11101111" when LedSel = "100" else

"11011111" when LedSel = "101" else

"10111111" when LedSel = "110" else

"01111111" when LedSel = "111" else

"11111111";

-- Selectia cifrei active

Hex <= Data (3  downto  0) when LedSel = "000" else

Data (7  downto  4) when LedSel = "001" else

Data (11 downto  8) when LedSel = "010" else

Data (15 downto 12) when LedSel = "011" else

Data (19 downto 16) when LedSel = "100" else

Data (23 downto 20) when LedSel = "101" else

Data (27 downto 24) when LedSel = "110" else

Data (31 downto 28) when LedSel = "111" else

X"0";

-- Activarea/dezactivarea segmentelor cifrei active

Seg <= "11111001" when Hex = "0001" else            -- 1

"10100100" when Hex = "0010" else            -- 2

"10110000" when Hex = "0011" else            -- 3

"10011001" when Hex = "0100" else            -- 4

"10010010" when Hex = "0101" else            -- 5

"10000010" when Hex = "0110" else            -- 6

"11111000" when Hex = "0111" else            -- 7

"10000000" when Hex = "1000" else            -- 8

"10010000" when Hex = "1001" else            -- 9

"10001000" when Hex = "1010" else            -- A

"10000011" when Hex = "1011" else            -- b

"11000110" when Hex = "1100" else            -- C

"10100001" when Hex = "1101" else            -- d

"10000110" when Hex = "1110" else            -- E

"10001110" when Hex = "1111" else            -- F

"11000000";                                  -- 0

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Inmultire_mainn_CPA_16 is

Port ( X : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

Y : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

Rst : in STD_LOGIC;

Start : in STD_LOGIC;

Start2 : in STD_LOGIC;

Rez_term : in std_logic;

Clk : in STD_LOGIC;

X_primeste_X : out STD_LOGIC;

Y_primeste_X : out STD_LOGIC;

An: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

Seg: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

Term : out STD_LOGIC

);

end Inmultire_mainn_CPA_16;

architecture Behavioral of Inmultire_mainn_CPA_16 is

component multiplier_CPA_16 is

port ( a : in std_logic_vector(15 downto 0);

b : in std_logic_vector(15 downto 0);

prod: out std_logic_vector(31 downto 0)

);

end component;

component displ7seg is

Port ( Clk  : in  STD_LOGIC;

Rst  : in  STD_LOGIC;

Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);   -- datele pentru 8 cifre (cifra 1 din stanga: biti 31..28)

An   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);    -- selectia anodului activ

Seg  : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));   -- selectia catozilor (segmentelor) cifrei active

end component;

component MPG is

Port ( clk : in std_logic;

rst,input:in std_logic;

q_out:out std_logic

);

end component;

signal nr1, nr2 : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := x"0000";

signal Data_aux : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

signal P : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

signal en_start, en_start2, en_rez : std_logic := '0';

signal x_primeste_x_aux, y_primeste_x_aux, term_aux : std_logic := '0';

signal rst_aux : std_logic := '0';

begin

mul_CPA1 : multiplier_CPA_16 port map(A => nr1 , B => nr2, prod => P);

MPG_start : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Start, q_out=> en_start);

MPG_start2 : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Start2, q_out=> en_start2);

MPG_term : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Rez_term, q_out=> en_rez);

MPG_reset : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Rst, q_out=> rst_aux);

p1 : process (clk, en_start, en_start2, en_rez)

begin

if rising_edge(clk) then

if Rst = '1' then

Y_primeste_X_aux <= '0';

X_primeste_X_aux <= '0';

term_aux <= '0';

Data_aux <= x"00000000";

end if;

if en_start2 = '1' then

nr2 <= X;

Y_primeste_X_aux <= '1';

X_primeste_X_aux <= '0';

term_aux <= '0';

Data_aux <= x"0000" & nr2;

end if;

if en_start = '1' then

nr1 <= X;

X_primeste_X_aux <= '1';

Y_primeste_X_aux <= '0';

term_aux <= '0';

Data_aux <= x"0000" & nr1;

end if;

if en_rez = '1' then

term_aux <= '1';

X_primeste_X_aux <= '0';

Y_primeste_X_aux <= '0';

Data_aux <= P;

end if;

end if;

Y_primeste_X <= Y_primeste_X_aux;

X_primeste_X <= X_primeste_X_aux;

term <= term_aux;

end process;

display1 : displ7seg port map(Clk => Clk, Rst => '0', Data => Data_aux,

An => An, Seg => Seg);

end Behavioral;

Anexa B

Algoritmul de înmulțire Wallace Tree

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity full_adder is

port ( a : in std_logic;

b: in std_logic ;

c : in std_logic ;

sum : out std_logic ;

cout : out std_logic

);

end full_adder;

architecture Behavioral of full_adder is

begin

sum <= (a xor b xor c);

cout <= (a and b) or (c and b) or (a and c);

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity wallace16 is

Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

B : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

prod : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)

);

end wallace16;

architecture Behavioral of wallace16 is

component full_adder is

Port ( a : in  STD_LOGIC;

b : in  STD_LOGIC;

c : in  STD_LOGIC;

sum : out  STD_LOGIC;

cout : out  STD_LOGIC);

end component;

type tip_pp is array (0 to 15) of std_logic_vector (15 downto 0);

signal pp : tip_pp;

-------- st 1

signal s_101, s_102, s_103, s_104, s_105, s_106, s_107, s_108 : STD_LOGIC := '0';

signal s_109, s_110, s_111, s_112, s_113, s_114, s_115 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_101, cout_102, cout_103, cout_104, cout_105, cout_106, cout_107, cout_108 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_109, cout_110, cout_111, cout_112, cout_113, cout_114, cout_115 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 2

signal s_201, s_202, s_203, s_204, s_205, s_206, s_207, s_208 : STD_LOGIC := '0';

signal s_209, s_210, s_211, s_212, s_213, s_214, s_215 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_201, cout_202, cout_203, cout_204, cout_205, cout_206, cout_207, cout_208 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_209, cout_210, cout_211, cout_212, cout_213, cout_214, cout_215 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 3

signal s_301, s_302, s_303, s_304, s_305, s_306, s_307, s_308 : STD_LOGIC := '0';

signal s_309, s_310, s_311, s_312, s_313, s_314, s_315 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_301, cout_302, cout_303, cout_304, cout_305, cout_306, cout_307, cout_308 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_309, cout_310, cout_311, cout_312, cout_313, cout_314, cout_315 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 4

signal s_401, s_402, s_403, s_404, s_405, s_406, s_407, s_408 : STD_LOGIC := '0';

signal s_409, s_410, s_411, s_412, s_413, s_414, s_415 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_401, cout_402, cout_403, cout_404, cout_405, cout_406, cout_407, cout_408 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_409, cout_410, cout_411, cout_412, cout_413, cout_414, cout_415 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 5

signal s_501, s_502, s_503, s_504, s_505, s_506, s_507, s_508 : STD_LOGIC := '0';

signal s_509, s_510, s_511, s_512, s_513, s_514, s_515 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_501, cout_502, cout_503, cout_504, cout_505, cout_506, cout_507, cout_508 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_509, cout_510, cout_511, cout_512, cout_513, cout_514, cout_515 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 6

signal s_601, s_602, s_603, s_604, s_605, s_606, s_607, s_608 : STD_LOGIC := '0';

signal s_609, s_610, s_611, s_612, s_613, s_614, s_615 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_601, cout_602, cout_603, cout_604, cout_605, cout_606, cout_607, cout_608 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_609, cout_610, cout_611, cout_612, cout_613, cout_614, cout_615 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 7

signal s_701, s_702, s_703, s_704, s_705, s_706, s_707, s_708 : STD_LOGIC := '0';

signal s_709, s_710, s_711, s_712, s_713, s_714, s_715 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_701, cout_702, cout_703, cout_704, cout_705, cout_706, cout_707, cout_708 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_709, cout_710, cout_711, cout_712, cout_713, cout_714, cout_715 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 8

signal s_801, s_802, s_803, s_804, s_805, s_806, s_807, s_808 : STD_LOGIC := '0';

signal s_809, s_810, s_811, s_812, s_813, s_814, s_815 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_801, cout_802, cout_803, cout_804, cout_805, cout_806, cout_807, cout_808 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_809, cout_810, cout_811, cout_812, cout_813, cout_814, cout_815 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 9

signal s_901, s_902, s_903, s_904, s_905, s_906, s_907, s_908 : STD_LOGIC := '0';

signal s_909, s_910, s_911, s_912, s_913, s_914, s_915 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_901, cout_902, cout_903, cout_904, cout_905, cout_906, cout_907, cout_908 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_909, cout_910, cout_911, cout_912, cout_913, cout_914, cout_915 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 10

signal s_1001, s_1002, s_1003, s_1004, s_1005, s_1006, s_1007, s_1008 : STD_LOGIC := '0';

signal s_1009, s_1010, s_1011, s_1012, s_1013, s_1014, s_1015 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1001, cout_1002, cout_1003, cout_1004, cout_1005, cout_1006, cout_1007, cout_1008 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1009, cout_1010, cout_1011, cout_1012, cout_1013, cout_1014, cout_1015 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 11

signal s_1101, s_1102, s_1103, s_1104, s_1105, s_1106, s_1107, s_1108 : STD_LOGIC := '0';

signal s_1109, s_1110, s_1111, s_1112, s_1113, s_1114, s_1115 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1101, cout_1102, cout_1103, cout_1104, cout_1105, cout_1106, cout_1107, cout_1108 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1109, cout_1110, cout_1111, cout_1112, cout_1113, cout_1114, cout_1115 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 12

signal s_1201, s_1202, s_1203, s_1204, s_1205, s_1206, s_1207, s_1208 : STD_LOGIC := '0';

signal s_1209, s_1210, s_1211, s_1212, s_1213, s_1214, s_1215 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1201, cout_1202, cout_1203, cout_1204, cout_1205, cout_1206, cout_1207, cout_1208 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1209, cout_1210, cout_1211, cout_1212, cout_1213, cout_1214, cout_1215 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 13

signal s_1301, s_1302, s_1303, s_1304, s_1305, s_1306, s_1307, s_1308 : STD_LOGIC := '0';

signal s_1309, s_1310, s_1311, s_1312, s_1313, s_1314, s_1315 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1301, cout_1302, cout_1303, cout_1304, cout_1305, cout_1306, cout_1307, cout_1308 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1309, cout_1310, cout_1311, cout_1312, cout_1313, cout_1314, cout_1315 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 14

signal s_1401, s_1402, s_1403, s_1404, s_1405, s_1406, s_1407, s_1408 : STD_LOGIC := '0';

signal s_1409, s_1410, s_1411, s_1412, s_1413, s_1414, s_1415 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1401, cout_1402, cout_1403, cout_1404, cout_1405, cout_1406, cout_1407, cout_1408 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1409, cout_1410, cout_1411, cout_1412, cout_1413, cout_1414, cout_1415 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 15

signal s_1501, s_1502, s_1503, s_1504, s_1505, s_1506, s_1507, s_1508 : STD_LOGIC := '0';

signal s_1509, s_1510, s_1511, s_1512, s_1513, s_1514, s_1515 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1501, cout_1502, cout_1503, cout_1504, cout_1505, cout_1506, cout_1507, cout_1508 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1509, cout_1510, cout_1511, cout_1512, cout_1513, cout_1514, cout_1515 : STD_LOGIC := '0';

-------- st 16

signal cout_1601, cout_1602, cout_1603, cout_1604, cout_1605, cout_1606, cout_1607, cout_1608 : STD_LOGIC := '0';

signal cout_1609, cout_1610, cout_1611, cout_1612, cout_1613, cout_1614 : STD_LOGIC := '0';

signal p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15 : STD_LOGIC := '0';

signal p16, p17, p18, p19, p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29, p30, p31, p32 : STD_LOGIC := '0';

begin

gen_pp1: for i in 0 to 15 generate

gen_pp2: for j in 0 to 15 generate

pp(i)(j) <= A(j) and B(i);

end generate;

end generate;

--------------- stage 1

F1_01: full_adder port map (a=>pp(1)(0),  b=>pp(0)(1),  c=>'0', sum=>s_101, cout=>cout_101 );

F1_02: full_adder port map (a=>pp(1)(1),  b=>pp(0)(2),  c=>'0', sum=>s_102, cout=>cout_102 );

F1_03: full_adder port map (a=>pp(1)(2),  b=>pp(0)(3),  c=>'0', sum=>s_103, cout=>cout_103 );

F1_04: full_adder port map (a=>pp(1)(3),  b=>pp(0)(4),  c=>'0', sum=>s_104, cout=>cout_104 );

F1_05: full_adder port map (a=>pp(1)(4),  b=>pp(0)(5),  c=>'0', sum=>s_105, cout=>cout_105 );

F1_06: full_adder port map (a=>pp(1)(5),  b=>pp(0)(6),  c=>'0', sum=>s_106, cout=>cout_106 );

F1_07: full_adder port map (a=>pp(1)(6),  b=>pp(0)(7),  c=>'0', sum=>s_107, cout=>cout_107 );

F1_08: full_adder port map (a=>pp(1)(7),  b=>pp(0)(8),  c=>'0', sum=>s_108, cout=>cout_108 );

F1_09: full_adder port map (a=>pp(1)(8),  b=>pp(0)(9),  c=>'0', sum=>s_109, cout=>cout_109 );

F1_10: full_adder port map (a=>pp(1)(9),  b=>pp(0)(10), c=>'0', sum=>s_110, cout=>cout_110 );

F1_11: full_adder port map (a=>pp(1)(10), b=>pp(0)(11), c=>'0', sum=>s_111, cout=>cout_111 );

F1_12: full_adder port map (a=>pp(1)(11), b=>pp(0)(12), c=>'0', sum=>s_112, cout=>cout_112 );

F1_13: full_adder port map (a=>pp(1)(12), b=>pp(0)(13), c=>'0', sum=>s_113, cout=>cout_113 );

F1_14: full_adder port map (a=>pp(1)(13), b=>pp(0)(14), c=>'0', sum=>s_114, cout=>cout_114 );

F1_15: full_adder port map (a=>pp(1)(14), b=>pp(0)(15), c=>'0', sum=>s_115, cout=>cout_115 );

-----------------------------------------------------------------

------------------------ stage 2

F2_01: full_adder port map (a=>pp(2)(0),  b=>s_102, 	c=>cout_101, sum=>s_201, cout=>cout_201 );

F2_02: full_adder port map (a=>pp(2)(1),  b=>s_103, 	c=>cout_102, sum=>s_202, cout=>cout_202 );

F2_03: full_adder port map (a=>pp(2)(2),  b=>s_104, 	c=>cout_103, sum=>s_203, cout=>cout_203 );

F2_04: full_adder port map (a=>pp(2)(3),  b=>s_105, 	c=>cout_104, sum=>s_204, cout=>cout_204 );

F2_05: full_adder port map (a=>pp(2)(4),  b=>s_106, 	c=>cout_105, sum=>s_205, cout=>cout_205 );

F2_06: full_adder port map (a=>pp(2)(5),  b=>s_107, 	c=>cout_106, sum=>s_206, cout=>cout_206 );

F2_07: full_adder port map (a=>pp(2)(6),  b=>s_108, 	c=>cout_107, sum=>s_207, cout=>cout_207 );

F2_08: full_adder port map (a=>pp(2)(7),  b=>s_109, 	c=>cout_108, sum=>s_208, cout=>cout_208 );

F2_09: full_adder port map (a=>pp(2)(8),  b=>s_110, 	c=>cout_109, sum=>s_209, cout=>cout_209 );

F2_10: full_adder port map (a=>pp(2)(9),  b=>s_111, 	c=>cout_110, sum=>s_210, cout=>cout_210 );

F2_11: full_adder port map (a=>pp(2)(10), b=>s_112, 	c=>cout_111, sum=>s_211, cout=>cout_211 );

F2_12: full_adder port map (a=>pp(2)(11), b=>s_113, 	c=>cout_112, sum=>s_212, cout=>cout_212 );

F2_13: full_adder port map (a=>pp(2)(12), b=>s_114,     c=>cout_113, sum=>s_213, cout=>cout_213 );

F2_14: full_adder port map (a=>pp(2)(13), b=>s_115,     c=>cout_114, sum=>s_214, cout=>cout_214 );

F2_15: full_adder port map (a=>pp(2)(14), b=>pp(1)(15), c=>cout_115, sum=>s_215, cout=>cout_215 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 3

--pp(2)(15);

F3_01: full_adder port map (a=>pp(3)(0),  b=>s_202, 	c=>cout_201, sum=>s_301, cout=>cout_301 );

F3_02: full_adder port map (a=>pp(3)(1),  b=>s_203, 	c=>cout_202, sum=>s_302, cout=>cout_302 );

F3_03: full_adder port map (a=>pp(3)(2),  b=>s_204, 	c=>cout_203, sum=>s_303, cout=>cout_303 );

F3_04: full_adder port map (a=>pp(3)(3),  b=>s_205, 	c=>cout_204, sum=>s_304, cout=>cout_304 );

F3_05: full_adder port map (a=>pp(3)(4),  b=>s_206, 	c=>cout_205, sum=>s_305, cout=>cout_305 );

F3_06: full_adder port map (a=>pp(3)(5),  b=>s_207, 	c=>cout_206, sum=>s_306, cout=>cout_306 );

F3_07: full_adder port map (a=>pp(3)(6),  b=>s_208, 	c=>cout_207, sum=>s_307, cout=>cout_307 );

F3_08: full_adder port map (a=>pp(3)(7),  b=>s_209, 	c=>cout_208, sum=>s_308, cout=>cout_308 );

F3_09: full_adder port map (a=>pp(3)(8),  b=>s_210, 	c=>cout_209, sum=>s_309, cout=>cout_309 );

F3_10: full_adder port map (a=>pp(3)(9),  b=>s_211, 	c=>cout_210, sum=>s_310, cout=>cout_310 );

F3_11: full_adder port map (a=>pp(3)(10), b=>s_212, 	c=>cout_211, sum=>s_311, cout=>cout_311 );

F3_12: full_adder port map (a=>pp(3)(11), b=>s_213, 	c=>cout_212, sum=>s_312, cout=>cout_312 );

F3_13: full_adder port map (a=>pp(3)(12), b=>s_214,     c=>cout_213, sum=>s_313, cout=>cout_313 );

F3_14: full_adder port map (a=>pp(3)(13), b=>s_215,     c=>cout_214, sum=>s_314, cout=>cout_314 );

F3_15: full_adder port map (a=>pp(3)(14), b=>pp(2)(15), c=>cout_215, sum=>s_315, cout=>cout_315 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 4

--pp(3)(15);

F4_01: full_adder port map (a=>pp(4)(0),  b=>s_302, 	c=>cout_301, sum=>s_401, cout=>cout_401 );

F4_02: full_adder port map (a=>pp(4)(1),  b=>s_303, 	c=>cout_302, sum=>s_402, cout=>cout_402 );

F4_03: full_adder port map (a=>pp(4)(2),  b=>s_304, 	c=>cout_303, sum=>s_403, cout=>cout_403 );

F4_04: full_adder port map (a=>pp(4)(3),  b=>s_305, 	c=>cout_304, sum=>s_404, cout=>cout_404 );

F4_05: full_adder port map (a=>pp(4)(4),  b=>s_306, 	c=>cout_305, sum=>s_405, cout=>cout_405 );

F4_06: full_adder port map (a=>pp(4)(5),  b=>s_307, 	c=>cout_306, sum=>s_406, cout=>cout_406 );

F4_07: full_adder port map (a=>pp(4)(6),  b=>s_308, 	c=>cout_307, sum=>s_407, cout=>cout_407 );

F4_08: full_adder port map (a=>pp(4)(7),  b=>s_309, 	c=>cout_308, sum=>s_408, cout=>cout_408 );

F4_09: full_adder port map (a=>pp(4)(8),  b=>s_310, 	c=>cout_309, sum=>s_409, cout=>cout_409 );

F4_10: full_adder port map (a=>pp(4)(9),  b=>s_311, 	c=>cout_310, sum=>s_410, cout=>cout_410 );

F4_11: full_adder port map (a=>pp(4)(10), b=>s_312, 	c=>cout_311, sum=>s_411, cout=>cout_411 );

F4_12: full_adder port map (a=>pp(4)(11), b=>s_313, 	c=>cout_312, sum=>s_412, cout=>cout_412 );

F4_13: full_adder port map (a=>pp(4)(12), b=>s_314,     c=>cout_313, sum=>s_413, cout=>cout_413 );

F4_14: full_adder port map (a=>pp(4)(13), b=>s_315,     c=>cout_314, sum=>s_414, cout=>cout_414 );

F4_15: full_adder port map (a=>pp(4)(14), b=>pp(3)(15), c=>cout_315, sum=>s_415, cout=>cout_415 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 5

--pp(4)(15);

F5_01: full_adder port map (a=>pp(5)(0),  b=>s_402, 	c=>cout_401, sum=>s_501, cout=>cout_501 );

F5_02: full_adder port map (a=>pp(5)(1),  b=>s_403, 	c=>cout_402, sum=>s_502, cout=>cout_502 );

F5_03: full_adder port map (a=>pp(5)(2),  b=>s_404, 	c=>cout_403, sum=>s_503, cout=>cout_503 );

F5_04: full_adder port map (a=>pp(5)(3),  b=>s_405, 	c=>cout_404, sum=>s_504, cout=>cout_504 );

F5_05: full_adder port map (a=>pp(5)(4),  b=>s_406, 	c=>cout_405, sum=>s_505, cout=>cout_505 );

F5_06: full_adder port map (a=>pp(5)(5),  b=>s_407, 	c=>cout_406, sum=>s_506, cout=>cout_506 );

F5_07: full_adder port map (a=>pp(5)(6),  b=>s_408, 	c=>cout_407, sum=>s_507, cout=>cout_507 );

F5_08: full_adder port map (a=>pp(5)(7),  b=>s_409, 	c=>cout_408, sum=>s_508, cout=>cout_508 );

F5_09: full_adder port map (a=>pp(5)(8),  b=>s_410, 	c=>cout_409, sum=>s_509, cout=>cout_509 );

F5_10: full_adder port map (a=>pp(5)(9),  b=>s_411, 	c=>cout_410, sum=>s_510, cout=>cout_510 );

F5_11: full_adder port map (a=>pp(5)(10), b=>s_412, 	c=>cout_411, sum=>s_511, cout=>cout_511 );

F5_12: full_adder port map (a=>pp(5)(11), b=>s_413, 	c=>cout_412, sum=>s_512, cout=>cout_512 );

F5_13: full_adder port map (a=>pp(5)(12), b=>s_414,     c=>cout_413, sum=>s_513, cout=>cout_513 );

F5_14: full_adder port map (a=>pp(5)(13), b=>s_415,     c=>cout_414, sum=>s_514, cout=>cout_514 );

F5_15: full_adder port map (a=>pp(5)(14), b=>pp(4)(15), c=>cout_415, sum=>s_515, cout=>cout_515 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 6

--pp(5)(15);

F6_01: full_adder port map (a=>pp(6)(0),  b=>s_502, 	c=>cout_501, sum=>s_601, cout=>cout_601 );

F6_02: full_adder port map (a=>pp(6)(1),  b=>s_503, 	c=>cout_502, sum=>s_602, cout=>cout_602 );

F6_03: full_adder port map (a=>pp(6)(2),  b=>s_504, 	c=>cout_503, sum=>s_603, cout=>cout_603 );

F6_04: full_adder port map (a=>pp(6)(3),  b=>s_505, 	c=>cout_504, sum=>s_604, cout=>cout_604 );

F6_05: full_adder port map (a=>pp(6)(4),  b=>s_506, 	c=>cout_505, sum=>s_605, cout=>cout_605 );

F6_06: full_adder port map (a=>pp(6)(5),  b=>s_507, 	c=>cout_506, sum=>s_606, cout=>cout_606 );

F6_07: full_adder port map (a=>pp(6)(6),  b=>s_508, 	c=>cout_507, sum=>s_607, cout=>cout_607 );

F6_08: full_adder port map (a=>pp(6)(7),  b=>s_509, 	c=>cout_508, sum=>s_608, cout=>cout_608 );

F6_09: full_adder port map (a=>pp(6)(8),  b=>s_510, 	c=>cout_509, sum=>s_609, cout=>cout_609 );

F6_10: full_adder port map (a=>pp(6)(9),  b=>s_511, 	c=>cout_510, sum=>s_610, cout=>cout_610 );

F6_11: full_adder port map (a=>pp(6)(10), b=>s_512, 	c=>cout_511, sum=>s_611, cout=>cout_611 );

F6_12: full_adder port map (a=>pp(6)(11), b=>s_513, 	c=>cout_512, sum=>s_612, cout=>cout_612 );

F6_13: full_adder port map (a=>pp(6)(12), b=>s_514,     c=>cout_513, sum=>s_613, cout=>cout_613 );

F6_14: full_adder port map (a=>pp(6)(13), b=>s_515,     c=>cout_514, sum=>s_614, cout=>cout_614 );

F6_15: full_adder port map (a=>pp(6)(14), b=>pp(5)(15), c=>cout_515, sum=>s_615, cout=>cout_615 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 7

--pp(6)(15);

F7_01: full_adder port map (a=>pp(7)(0),  b=>s_602, 	c=>cout_601, sum=>s_701, cout=>cout_701 );

F7_02: full_adder port map (a=>pp(7)(1),  b=>s_603, 	c=>cout_602, sum=>s_702, cout=>cout_702 );

F7_03: full_adder port map (a=>pp(7)(2),  b=>s_604, 	c=>cout_603, sum=>s_703, cout=>cout_703 );

F7_04: full_adder port map (a=>pp(7)(3),  b=>s_605, 	c=>cout_604, sum=>s_704, cout=>cout_704 );

F7_05: full_adder port map (a=>pp(7)(4),  b=>s_606, 	c=>cout_605, sum=>s_705, cout=>cout_705 );

F7_06: full_adder port map (a=>pp(7)(5),  b=>s_607, 	c=>cout_606, sum=>s_706, cout=>cout_706 );

F7_07: full_adder port map (a=>pp(7)(6),  b=>s_608, 	c=>cout_607, sum=>s_707, cout=>cout_707 );

F7_08: full_adder port map (a=>pp(7)(7),  b=>s_609, 	c=>cout_608, sum=>s_708, cout=>cout_708 );

F7_09: full_adder port map (a=>pp(7)(8),  b=>s_610, 	c=>cout_609, sum=>s_709, cout=>cout_709 );

F7_10: full_adder port map (a=>pp(7)(9),  b=>s_611, 	c=>cout_610, sum=>s_710, cout=>cout_710 );

F7_11: full_adder port map (a=>pp(7)(10), b=>s_612, 	c=>cout_611, sum=>s_711, cout=>cout_711 );

F7_12: full_adder port map (a=>pp(7)(11), b=>s_613, 	c=>cout_612, sum=>s_712, cout=>cout_712 );

F7_13: full_adder port map (a=>pp(7)(12), b=>s_614,     c=>cout_613, sum=>s_713, cout=>cout_713 );

F7_14: full_adder port map (a=>pp(7)(13), b=>s_615,     c=>cout_614, sum=>s_714, cout=>cout_714 );

F7_15: full_adder port map (a=>pp(7)(14), b=>pp(6)(15), c=>cout_615, sum=>s_715, cout=>cout_715 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 8

--pp(7)(15);

F8_01: full_adder port map (a=>pp(8)(0),  b=>s_702, 	c=>cout_701, sum=>s_801, cout=>cout_801 );

F8_02: full_adder port map (a=>pp(8)(1),  b=>s_703, 	c=>cout_702, sum=>s_802, cout=>cout_802 );

F8_03: full_adder port map (a=>pp(8)(2),  b=>s_704, 	c=>cout_703, sum=>s_803, cout=>cout_803 );

F8_04: full_adder port map (a=>pp(8)(3),  b=>s_705, 	c=>cout_704, sum=>s_804, cout=>cout_804 );

F8_05: full_adder port map (a=>pp(8)(4),  b=>s_706, 	c=>cout_705, sum=>s_805, cout=>cout_805 );

F8_06: full_adder port map (a=>pp(8)(5),  b=>s_707, 	c=>cout_706, sum=>s_806, cout=>cout_806 );

F8_07: full_adder port map (a=>pp(8)(6),  b=>s_708, 	c=>cout_707, sum=>s_807, cout=>cout_807 );

F8_08: full_adder port map (a=>pp(8)(7),  b=>s_709, 	c=>cout_708, sum=>s_808, cout=>cout_808 );

F8_09: full_adder port map (a=>pp(8)(8),  b=>s_710, 	c=>cout_709, sum=>s_809, cout=>cout_809 );

F8_10: full_adder port map (a=>pp(8)(9),  b=>s_711, 	c=>cout_710, sum=>s_810, cout=>cout_810 );

F8_11: full_adder port map (a=>pp(8)(10), b=>s_712, 	c=>cout_711, sum=>s_811, cout=>cout_811 );

F8_12: full_adder port map (a=>pp(8)(11), b=>s_713, 	c=>cout_712, sum=>s_812, cout=>cout_812 );

F8_13: full_adder port map (a=>pp(8)(12), b=>s_714,     c=>cout_713, sum=>s_813, cout=>cout_813 );

F8_14: full_adder port map (a=>pp(8)(13), b=>s_715,     c=>cout_714, sum=>s_814, cout=>cout_814 );

F8_15: full_adder port map (a=>pp(8)(14), b=>pp(7)(15), c=>cout_715, sum=>s_815, cout=>cout_815 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 9

--pp(8)(15);

F9_01: full_adder port map (a=>pp(9)(0),  b=>s_802, 	c=>cout_801, sum=>s_901, cout=>cout_901 );

F9_02: full_adder port map (a=>pp(9)(1),  b=>s_803, 	c=>cout_802, sum=>s_902, cout=>cout_902 );

F9_03: full_adder port map (a=>pp(9)(2),  b=>s_804, 	c=>cout_803, sum=>s_903, cout=>cout_903 );

F9_04: full_adder port map (a=>pp(9)(3),  b=>s_805, 	c=>cout_804, sum=>s_904, cout=>cout_904 );

F9_05: full_adder port map (a=>pp(9)(4),  b=>s_806, 	c=>cout_805, sum=>s_905, cout=>cout_905 );

F9_06: full_adder port map (a=>pp(9)(5),  b=>s_807, 	c=>cout_806, sum=>s_906, cout=>cout_906 );

F9_07: full_adder port map (a=>pp(9)(6),  b=>s_808, 	c=>cout_807, sum=>s_907, cout=>cout_907 );

F9_08: full_adder port map (a=>pp(9)(7),  b=>s_809, 	c=>cout_808, sum=>s_908, cout=>cout_908 );

F9_09: full_adder port map (a=>pp(9)(8),  b=>s_810, 	c=>cout_809, sum=>s_909, cout=>cout_909 );

F9_10: full_adder port map (a=>pp(9)(9),  b=>s_811, 	c=>cout_810, sum=>s_910, cout=>cout_910 );

F9_11: full_adder port map (a=>pp(9)(10), b=>s_812, 	c=>cout_811, sum=>s_911, cout=>cout_911 );

F9_12: full_adder port map (a=>pp(9)(11), b=>s_813, 	c=>cout_812, sum=>s_912, cout=>cout_912 );

F9_13: full_adder port map (a=>pp(9)(12), b=>s_814,     c=>cout_813, sum=>s_913, cout=>cout_913 );

F9_14: full_adder port map (a=>pp(9)(13), b=>s_815,     c=>cout_814, sum=>s_914, cout=>cout_914 );

F9_15: full_adder port map (a=>pp(9)(14), b=>pp(8)(15), c=>cout_815, sum=>s_915, cout=>cout_915 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 10

--pp(9)(15);

F10_01: full_adder port map (a=>pp(10)(0),  b=>s_902, 	  c=>cout_901, sum=>s_1001, cout=>cout_1001 );

F10_02: full_adder port map (a=>pp(10)(1),  b=>s_903, 	  c=>cout_902, sum=>s_1002, cout=>cout_1002 );

F10_03: full_adder port map (a=>pp(10)(2),  b=>s_904, 	  c=>cout_903, sum=>s_1003, cout=>cout_1003 );

F10_04: full_adder port map (a=>pp(10)(3),  b=>s_905, 	  c=>cout_904, sum=>s_1004, cout=>cout_1004 );

F10_05: full_adder port map (a=>pp(10)(4),  b=>s_906, 	  c=>cout_905, sum=>s_1005, cout=>cout_1005 );

F10_06: full_adder port map (a=>pp(10)(5),  b=>s_907, 	  c=>cout_906, sum=>s_1006, cout=>cout_1006 );

F10_07: full_adder port map (a=>pp(10)(6),  b=>s_908, 	  c=>cout_907, sum=>s_1007, cout=>cout_1007 );

F10_08: full_adder port map (a=>pp(10)(7),  b=>s_909, 	  c=>cout_908, sum=>s_1008, cout=>cout_1008 );

F10_09: full_adder port map (a=>pp(10)(8),  b=>s_910, 	  c=>cout_909, sum=>s_1009, cout=>cout_1009 );

F10_10: full_adder port map (a=>pp(10)(9),  b=>s_911, 	  c=>cout_910, sum=>s_1010, cout=>cout_1010 );

F10_11: full_adder port map (a=>pp(10)(10), b=>s_912, 	  c=>cout_911, sum=>s_1011, cout=>cout_1011 );

F10_12: full_adder port map (a=>pp(10)(11), b=>s_913, 	  c=>cout_912, sum=>s_1012, cout=>cout_1012 );

F10_13: full_adder port map (a=>pp(10)(12), b=>s_914,     c=>cout_913, sum=>s_1013, cout=>cout_1013 );

F10_14: full_adder port map (a=>pp(10)(13), b=>s_915,     c=>cout_914, sum=>s_1014, cout=>cout_1014 );

F10_15: full_adder port map (a=>pp(10)(14), b=>pp(9)(15), c=>cout_915, sum=>s_1015, cout=>cout_1015 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 11

--pp(10)(15);

F11_01: full_adder port map (a=>pp(11)(0),  b=>s_1002, 	   c=>cout_1001, sum=>s_1101, cout=>cout_1101 );

F11_02: full_adder port map (a=>pp(11)(1),  b=>s_1003, 	   c=>cout_1002, sum=>s_1102, cout=>cout_1102 );

F11_03: full_adder port map (a=>pp(11)(2),  b=>s_1004, 	   c=>cout_1003, sum=>s_1103, cout=>cout_1103 );

F11_04: full_adder port map (a=>pp(11)(3),  b=>s_1005, 	   c=>cout_1004, sum=>s_1104, cout=>cout_1104 );

F11_05: full_adder port map (a=>pp(11)(4),  b=>s_1006, 	   c=>cout_1005, sum=>s_1105, cout=>cout_1105 );

F11_06: full_adder port map (a=>pp(11)(5),  b=>s_1007, 	   c=>cout_1006, sum=>s_1106, cout=>cout_1106 );

F11_07: full_adder port map (a=>pp(11)(6),  b=>s_1008, 	   c=>cout_1007, sum=>s_1107, cout=>cout_1107 );

F11_08: full_adder port map (a=>pp(11)(7),  b=>s_1009, 	   c=>cout_1008, sum=>s_1108, cout=>cout_1108 );

F11_09: full_adder port map (a=>pp(11)(8),  b=>s_1010, 	   c=>cout_1009, sum=>s_1109, cout=>cout_1109 );

F11_10: full_adder port map (a=>pp(11)(9),  b=>s_1011, 	   c=>cout_1010, sum=>s_1110, cout=>cout_1110 );

F11_11: full_adder port map (a=>pp(11)(10), b=>s_1012, 	   c=>cout_1011, sum=>s_1111, cout=>cout_1111 );

F11_12: full_adder port map (a=>pp(11)(11), b=>s_1013, 	   c=>cout_1012, sum=>s_1112, cout=>cout_1112 );

F11_13: full_adder port map (a=>pp(11)(12), b=>s_1014,     c=>cout_1013, sum=>s_1113, cout=>cout_1113 );

F11_14: full_adder port map (a=>pp(11)(13), b=>s_1015,     c=>cout_1014, sum=>s_1114, cout=>cout_1114 );

F11_15: full_adder port map (a=>pp(11)(14), b=>pp(10)(15), c=>cout_1015, sum=>s_1115, cout=>cout_1115 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 12

--pp(11)(15);

F12_01: full_adder port map (a=>pp(12)(0),  b=>s_1102, 	   c=>cout_1101, sum=>s_1201, cout=>cout_1201 );

F12_02: full_adder port map (a=>pp(12)(1),  b=>s_1103, 	   c=>cout_1102, sum=>s_1202, cout=>cout_1202 );

F12_03: full_adder port map (a=>pp(12)(2),  b=>s_1104, 	   c=>cout_1103, sum=>s_1203, cout=>cout_1203 );

F12_04: full_adder port map (a=>pp(12)(3),  b=>s_1105, 	   c=>cout_1104, sum=>s_1204, cout=>cout_1204 );

F12_05: full_adder port map (a=>pp(12)(4),  b=>s_1106, 	   c=>cout_1105, sum=>s_1205, cout=>cout_1205 );

F12_06: full_adder port map (a=>pp(12)(5),  b=>s_1107, 	   c=>cout_1106, sum=>s_1206, cout=>cout_1206 );

F12_07: full_adder port map (a=>pp(12)(6),  b=>s_1108, 	   c=>cout_1107, sum=>s_1207, cout=>cout_1207 );

F12_08: full_adder port map (a=>pp(12)(7),  b=>s_1109, 	   c=>cout_1108, sum=>s_1208, cout=>cout_1208 );

F12_09: full_adder port map (a=>pp(12)(8),  b=>s_1110, 	   c=>cout_1109, sum=>s_1209, cout=>cout_1209 );

F12_10: full_adder port map (a=>pp(12)(9),  b=>s_1111, 	   c=>cout_1110, sum=>s_1210, cout=>cout_1210 );

F12_11: full_adder port map (a=>pp(12)(10), b=>s_1112, 	   c=>cout_1111, sum=>s_1211, cout=>cout_1211 );

F12_12: full_adder port map (a=>pp(12)(11), b=>s_1113, 	   c=>cout_1112, sum=>s_1212, cout=>cout_1212 );

F12_13: full_adder port map (a=>pp(12)(12), b=>s_1114,     c=>cout_1113, sum=>s_1213, cout=>cout_1213 );

F12_14: full_adder port map (a=>pp(12)(13), b=>s_1115,     c=>cout_1114, sum=>s_1214, cout=>cout_1214 );

F12_15: full_adder port map (a=>pp(12)(14), b=>pp(11)(15), c=>cout_1115, sum=>s_1215, cout=>cout_1215 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 13

--pp(12)(15);

F13_01: full_adder port map (a=>pp(13)(0),  b=>s_1202, 	   c=>cout_1201, sum=>s_1301, cout=>cout_1301 );

F13_02: full_adder port map (a=>pp(13)(1),  b=>s_1203, 	   c=>cout_1202, sum=>s_1302, cout=>cout_1302 );

F13_03: full_adder port map (a=>pp(13)(2),  b=>s_1204, 	   c=>cout_1203, sum=>s_1303, cout=>cout_1303 );

F13_04: full_adder port map (a=>pp(13)(3),  b=>s_1205, 	   c=>cout_1204, sum=>s_1304, cout=>cout_1304 );

F13_05: full_adder port map (a=>pp(13)(4),  b=>s_1206, 	   c=>cout_1205, sum=>s_1305, cout=>cout_1305 );

F13_06: full_adder port map (a=>pp(13)(5),  b=>s_1207, 	   c=>cout_1206, sum=>s_1306, cout=>cout_1306 );

F13_07: full_adder port map (a=>pp(13)(6),  b=>s_1208, 	   c=>cout_1207, sum=>s_1307, cout=>cout_1307 );

F13_08: full_adder port map (a=>pp(13)(7),  b=>s_1209, 	   c=>cout_1208, sum=>s_1308, cout=>cout_1308 );

F13_09: full_adder port map (a=>pp(13)(8),  b=>s_1210, 	   c=>cout_1209, sum=>s_1309, cout=>cout_1309 );

F13_10: full_adder port map (a=>pp(13)(9),  b=>s_1211, 	   c=>cout_1210, sum=>s_1310, cout=>cout_1310 );

F13_11: full_adder port map (a=>pp(13)(10), b=>s_1212, 	   c=>cout_1211, sum=>s_1311, cout=>cout_1311 );

F13_12: full_adder port map (a=>pp(13)(11), b=>s_1213, 	   c=>cout_1212, sum=>s_1312, cout=>cout_1312 );

F13_13: full_adder port map (a=>pp(13)(12), b=>s_1214,     c=>cout_1213, sum=>s_1313, cout=>cout_1313 );

F13_14: full_adder port map (a=>pp(13)(13), b=>s_1215,     c=>cout_1214, sum=>s_1314, cout=>cout_1314 );

F13_15: full_adder port map (a=>pp(13)(14), b=>pp(12)(15), c=>cout_1215, sum=>s_1315, cout=>cout_1315 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 14

--pp(13)(15);

F14_01: full_adder port map (a=>pp(14)(0),  b=>s_1302, 	   c=>cout_1301, sum=>s_1401, cout=>cout_1401 );

F14_02: full_adder port map (a=>pp(14)(1),  b=>s_1303, 	   c=>cout_1302, sum=>s_1402, cout=>cout_1402 );

F14_03: full_adder port map (a=>pp(14)(2),  b=>s_1304, 	   c=>cout_1303, sum=>s_1403, cout=>cout_1403 );

F14_04: full_adder port map (a=>pp(14)(3),  b=>s_1305, 	   c=>cout_1304, sum=>s_1404, cout=>cout_1404 );

F14_05: full_adder port map (a=>pp(14)(4),  b=>s_1306, 	   c=>cout_1305, sum=>s_1405, cout=>cout_1405 );

F14_06: full_adder port map (a=>pp(14)(5),  b=>s_1307, 	   c=>cout_1306, sum=>s_1406, cout=>cout_1406 );

F14_07: full_adder port map (a=>pp(14)(6),  b=>s_1308, 	   c=>cout_1307, sum=>s_1407, cout=>cout_1407 );

F14_08: full_adder port map (a=>pp(14)(7),  b=>s_1309, 	   c=>cout_1308, sum=>s_1408, cout=>cout_1408 );

F14_09: full_adder port map (a=>pp(14)(8),  b=>s_1310, 	   c=>cout_1309, sum=>s_1409, cout=>cout_1409 );

F14_10: full_adder port map (a=>pp(14)(9),  b=>s_1311, 	   c=>cout_1310, sum=>s_1410, cout=>cout_1410 );

F14_11: full_adder port map (a=>pp(14)(10), b=>s_1312, 	   c=>cout_1311, sum=>s_1411, cout=>cout_1411 );

F14_12: full_adder port map (a=>pp(14)(11), b=>s_1313, 	   c=>cout_1312, sum=>s_1412, cout=>cout_1412 );

F14_13: full_adder port map (a=>pp(14)(12), b=>s_1314,     c=>cout_1313, sum=>s_1413, cout=>cout_1413 );

F14_14: full_adder port map (a=>pp(14)(13), b=>s_1315,     c=>cout_1314, sum=>s_1414, cout=>cout_1414 );

F14_15: full_adder port map (a=>pp(14)(14), b=>pp(13)(15), c=>cout_1315, sum=>s_1415, cout=>cout_1415 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 15

--pp(14)(15);

F15_01: full_adder port map (a=>pp(15)(0),  b=>s_1402, 	   c=>cout_1401, sum=>s_1501, cout=>cout_1501 );

F15_02: full_adder port map (a=>pp(15)(1),  b=>s_1403, 	   c=>cout_1402, sum=>s_1502, cout=>cout_1502 );

F15_03: full_adder port map (a=>pp(15)(2),  b=>s_1404, 	   c=>cout_1403, sum=>s_1503, cout=>cout_1503 );

F15_04: full_adder port map (a=>pp(15)(3),  b=>s_1405, 	   c=>cout_1404, sum=>s_1504, cout=>cout_1504 );

F15_05: full_adder port map (a=>pp(15)(4),  b=>s_1406, 	   c=>cout_1405, sum=>s_1505, cout=>cout_1505 );

F15_06: full_adder port map (a=>pp(15)(5),  b=>s_1407, 	   c=>cout_1406, sum=>s_1506, cout=>cout_1506 );

F15_07: full_adder port map (a=>pp(15)(6),  b=>s_1408, 	   c=>cout_1407, sum=>s_1507, cout=>cout_1507 );

F15_08: full_adder port map (a=>pp(15)(7),  b=>s_1409, 	   c=>cout_1408, sum=>s_1508, cout=>cout_1508 );

F15_09: full_adder port map (a=>pp(15)(8),  b=>s_1410, 	   c=>cout_1409, sum=>s_1509, cout=>cout_1509 );

F15_10: full_adder port map (a=>pp(15)(9),  b=>s_1411, 	   c=>cout_1410, sum=>s_1510, cout=>cout_1510 );

F15_11: full_adder port map (a=>pp(15)(10), b=>s_1412, 	   c=>cout_1411, sum=>s_1511, cout=>cout_1511 );

F15_12: full_adder port map (a=>pp(15)(11), b=>s_1413, 	   c=>cout_1412, sum=>s_1512, cout=>cout_1512 );

F15_13: full_adder port map (a=>pp(15)(12), b=>s_1414,     c=>cout_1413, sum=>s_1513, cout=>cout_1513 );

F15_14: full_adder port map (a=>pp(15)(13), b=>s_1415,     c=>cout_1414, sum=>s_1514, cout=>cout_1514 );

F15_15: full_adder port map (a=>pp(15)(14), b=>pp(14)(15), c=>cout_1415, sum=>s_1515, cout=>cout_1515 );

---------------------------------------------------------

--------------------------- stage 16

--pp(15)(15);

F16_01: full_adder port map (a=>s_1502,  b=>cout_1501, 	   c=>'0',       sum=>p16, cout=>cout_1601 );

F16_02: full_adder port map (a=>s_1503,  b=>cout_1502, 	   c=>cout_1601, sum=>p17, cout=>cout_1602 );

F16_03: full_adder port map (a=>s_1504,  b=>cout_1503, 	   c=>cout_1602, sum=>p18, cout=>cout_1603 );

F16_04: full_adder port map (a=>s_1505,  b=>cout_1504, 	   c=>cout_1603, sum=>p19, cout=>cout_1604 );

F16_05: full_adder port map (a=>s_1506,  b=>cout_1505, 	   c=>cout_1604, sum=>p20, cout=>cout_1605 );

F16_06: full_adder port map (a=>s_1507,  b=>cout_1506, 	   c=>cout_1605, sum=>p21, cout=>cout_1606 );

F16_07: full_adder port map (a=>s_1508,  b=>cout_1507, 	   c=>cout_1606, sum=>p22, cout=>cout_1607 );

F16_08: full_adder port map (a=>s_1509,  b=>cout_1508, 	   c=>cout_1607, sum=>p23, cout=>cout_1608 );

F16_09: full_adder port map (a=>s_1510,  b=>cout_1509, 	   c=>cout_1608, sum=>p24, cout=>cout_1609 );

F16_10: full_adder port map (a=>s_1511,  b=>cout_1510, 	   c=>cout_1609, sum=>p25, cout=>cout_1610 );

F16_11: full_adder port map (a=>s_1512, b=>cout_1511, 	   c=>cout_1610, sum=>p26, cout=>cout_1611 );

F16_12: full_adder port map (a=>s_1513, b=>cout_1512, 	   c=>cout_1611, sum=>p27, cout=>cout_1612 );

F16_13: full_adder port map (a=>s_1514, b=>cout_1513,      c=>cout_1612, sum=>p28, cout=>cout_1613 );

F16_14: full_adder port map (a=>s_1515, b=>cout_1514,      c=>cout_1613, sum=>p29, cout=>cout_1614 );

F16_15: full_adder port map (a=>pp(15)(15), b=>cout_1515,  c=>cout_1614, sum=>p30, cout=>p31 );

p0  <= pp(0)(0);

p1  <= s_101 ;

p2  <= s_201 ;

p3  <= s_301 ;

p4  <= s_401 ;

p5  <= s_501 ;

p6  <= s_601 ;

p7  <= s_701 ;

p8  <= s_801 ;

p9  <= s_901 ;

p10 <= s_1001;

p11 <= s_1101;

p12 <= s_1201;

p13 <= s_1301;

p14 <= s_1401;

p15 <= s_1501;

prod(0)  <= pp(0)(0);

prod(1)  <= s_101 ;

prod(2)  <= s_201 ;

prod(3)  <= s_301 ;

prod(4)  <= s_401 ;

prod(5)  <= s_501 ;

prod(6)  <= s_601 ;

prod(7)  <= s_701 ;

prod(8)  <= s_801 ;

prod(9)  <= s_901 ;

prod(10) <= s_1001;

prod(11) <= s_1101;

prod(12) <= s_1201;

prod(13) <= s_1301;

prod(14) <= s_1401;

prod(15) <= s_1501;

prod(16) <= p16;

prod(17) <= p17;

prod(18) <= p18;

prod(19) <= p19;

prod(20) <= p20;

prod(21) <= p21;

prod(22) <= p22;

prod(23) <= p23;

prod(24) <= p24;

prod(25) <= p25;

prod(26) <= p26;

prod(27) <= p27;

prod(28) <= p28;

prod(29) <= p29;

prod(30) <= p30;

prod(31) <= p31;

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity wallace16_tb is

--  Port ( );

end wallace16_tb;

architecture Behavioral of wallace16_tb is

component wallace16 is

Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

B : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

prod : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)

);

end component;

signal X: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := x"0000";

signal Y: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0):= x"0000";

signal prod : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) := x"00000000";

signal P: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) := x"00000000";

begin

DUT1 : wallace16 port map( A => X, B => Y, prod => P);

test: process

variable rez_rau : integer := 0;

begin

for I in 0 to 50 loop

for J in 0 to 50 loop

X <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I, 16);

Y <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(J, 16);

prod <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I*J, 32);

wait for 10 ns;

if (P /= prod) then

rez_rau := rez_rau + 1;

report "Rezultat asteptat (" & STD_LOGIC'image (P(31)) &

STD_LOGIC'image (P(30)) &

STD_LOGIC'image (P(29)) & STD_LOGIC'image (P(28)) &

STD_LOGIC'image (P(27)) & STD_LOGIC'image (P(26)) &

STD_LOGIC'image (P(25)) & STD_LOGIC'image (P(24)) &

STD_LOGIC'image (P(23)) & STD_LOGIC'image (P(22)) &

STD_LOGIC'image (P(21)) & STD_LOGIC'image (P(20)) &

STD_LOGIC'image (P(19)) & STD_LOGIC'image (P(18)) &

STD_LOGIC'image (P(17)) & STD_LOGIC'image (P(16)) &

STD_LOGIC'image (P(15)) & STD_LOGIC'image (P(14)) &

STD_LOGIC'image (P(13)) & STD_LOGIC'image (P(12)) &

STD_LOGIC'image (P(11)) & STD_LOGIC'image (P(10)) &

STD_LOGIC'image (P(9)) & STD_LOGIC'image (P(8)) &

STD_LOGIC'image (P(7)) & STD_LOGIC'image (P(6)) &

STD_LOGIC'image (P(5)) & STD_LOGIC'image (P(4)) &

STD_LOGIC'image (P(3)) & STD_LOGIC'image (P(2)) &

STD_LOGIC'image (P(1)) & STD_LOGIC'image (P(0))

& ") /= Valoare obtinuta (" & STD_LOGIC'image (prod(31)) &

STD_LOGIC'image (prod(30)) &

STD_LOGIC'image (prod(29)) & STD_LOGIC'image (prod(28)) &

STD_LOGIC'image (prod(27)) & STD_LOGIC'image (prod(26)) &

STD_LOGIC'image (prod(25)) & STD_LOGIC'image (prod(24)) &

STD_LOGIC'image (prod(23)) & STD_LOGIC'image (prod(22)) &

STD_LOGIC'image (prod(21)) & STD_LOGIC'image (prod(20)) &

STD_LOGIC'image (prod(19)) & STD_LOGIC'image (prod(18)) &

STD_LOGIC'image (prod(17)) & STD_LOGIC'image (prod(16)) &

STD_LOGIC'image (prod(15)) & STD_LOGIC'image (prod(14)) &

STD_LOGIC'image (prod(13)) & STD_LOGIC'image (prod(12)) &

STD_LOGIC'image (prod(11)) & STD_LOGIC'image (prod(10)) &

STD_LOGIC'image (prod(9)) & STD_LOGIC'image (prod(8)) &

STD_LOGIC'image (prod(7)) & STD_LOGIC'image (prod(6)) &

STD_LOGIC'image (prod(5)) & STD_LOGIC'image (prod(4)) &

STD_LOGIC'image (prod(3)) & STD_LOGIC'image (prod(2)) &

STD_LOGIC'image (prod(1)) & STD_LOGIC'image (prod(0)) &

") la t = " & TIME'image (now)

severity ERROR;

end if;

end loop;

end loop;

for I in 4975 to 5025 loop

for J in 4975 to 5025 loop

X <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I, 16);

Y <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(J, 16);

prod <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I*J, 32);

wait for 10 ns;

if (P /= prod) then

rez_rau := rez_rau + 1;

report "Rezultat asteptat (" & STD_LOGIC'image (P(31)) &

STD_LOGIC'image (P(30)) &

STD_LOGIC'image (P(29)) & STD_LOGIC'image (P(28)) &

STD_LOGIC'image (P(27)) & STD_LOGIC'image (P(26)) &

STD_LOGIC'image (P(25)) & STD_LOGIC'image (P(24)) &

STD_LOGIC'image (P(23)) & STD_LOGIC'image (P(22)) &

STD_LOGIC'image (P(21)) & STD_LOGIC'image (P(20)) &

STD_LOGIC'image (P(19)) & STD_LOGIC'image (P(18)) &

STD_LOGIC'image (P(17)) & STD_LOGIC'image (P(16)) &

STD_LOGIC'image (P(15)) & STD_LOGIC'image (P(14)) &

STD_LOGIC'image (P(13)) & STD_LOGIC'image (P(12)) &

STD_LOGIC'image (P(11)) & STD_LOGIC'image (P(10)) &

STD_LOGIC'image (P(9)) & STD_LOGIC'image (P(8)) &

STD_LOGIC'image (P(7)) & STD_LOGIC'image (P(6)) &

STD_LOGIC'image (P(5)) & STD_LOGIC'image (P(4)) &

STD_LOGIC'image (P(3)) & STD_LOGIC'image (P(2)) &

STD_LOGIC'image (P(1)) & STD_LOGIC'image (P(0))

& ") /= Valoare obtinuta (" & STD_LOGIC'image (prod(31)) &

STD_LOGIC'image (prod(30)) &

STD_LOGIC'image (prod(29)) & STD_LOGIC'image (prod(28)) &

STD_LOGIC'image (prod(27)) & STD_LOGIC'image (prod(26)) &

STD_LOGIC'image (prod(25)) & STD_LOGIC'image (prod(24)) &

STD_LOGIC'image (prod(23)) & STD_LOGIC'image (prod(22)) &

STD_LOGIC'image (prod(21)) & STD_LOGIC'image (prod(20)) &

STD_LOGIC'image (prod(19)) & STD_LOGIC'image (prod(18)) &

STD_LOGIC'image (prod(17)) & STD_LOGIC'image (prod(16)) &

STD_LOGIC'image (prod(15)) & STD_LOGIC'image (prod(14)) &

STD_LOGIC'image (prod(13)) & STD_LOGIC'image (prod(12)) &

STD_LOGIC'image (prod(11)) & STD_LOGIC'image (prod(10)) &

STD_LOGIC'image (prod(9)) & STD_LOGIC'image (prod(8)) &

STD_LOGIC'image (prod(7)) & STD_LOGIC'image (prod(6)) &

STD_LOGIC'image (prod(5)) & STD_LOGIC'image (prod(4)) &

STD_LOGIC'image (prod(3)) & STD_LOGIC'image (prod(2)) &

STD_LOGIC'image (prod(1)) & STD_LOGIC'image (prod(0)) &

") la t = " & TIME'image (now)

severity ERROR;

end if;

end loop;

end loop;

for I in 9950 to 9999 loop

for J in 9950 to 9999 loop

X <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I, 16);

Y <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(J, 16);

prod <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(I*J, 32);

wait for 10 ns;

if (P /= prod) then

rez_rau := rez_rau + 1;

report "Rezultat asteptat (" & STD_LOGIC'image (P(31)) &

STD_LOGIC'image (P(30)) &

STD_LOGIC'image (P(29)) & STD_LOGIC'image (P(28)) &

STD_LOGIC'image (P(27)) & STD_LOGIC'image (P(26)) &

STD_LOGIC'image (P(25)) & STD_LOGIC'image (P(24)) &

STD_LOGIC'image (P(23)) & STD_LOGIC'image (P(22)) &

STD_LOGIC'image (P(21)) & STD_LOGIC'image (P(20)) &

STD_LOGIC'image (P(19)) & STD_LOGIC'image (P(18)) &

STD_LOGIC'image (P(17)) & STD_LOGIC'image (P(16)) &

STD_LOGIC'image (P(15)) & STD_LOGIC'image (P(14)) &

STD_LOGIC'image (P(13)) & STD_LOGIC'image (P(12)) &

STD_LOGIC'image (P(11)) & STD_LOGIC'image (P(10)) &

STD_LOGIC'image (P(9)) & STD_LOGIC'image (P(8)) &

STD_LOGIC'image (P(7)) & STD_LOGIC'image (P(6)) &

STD_LOGIC'image (P(5)) & STD_LOGIC'image (P(4)) &

STD_LOGIC'image (P(3)) & STD_LOGIC'image (P(2)) &

STD_LOGIC'image (P(1)) & STD_LOGIC'image (P(0))

& ") /= Valoare obtinuta (" & STD_LOGIC'image (prod(31)) &

STD_LOGIC'image (prod(30)) &

STD_LOGIC'image (prod(29)) & STD_LOGIC'image (prod(28)) &

STD_LOGIC'image (prod(27)) & STD_LOGIC'image (prod(26)) &

STD_LOGIC'image (prod(25)) & STD_LOGIC'image (prod(24)) &

STD_LOGIC'image (prod(23)) & STD_LOGIC'image (prod(22)) &

STD_LOGIC'image (prod(21)) & STD_LOGIC'image (prod(20)) &

STD_LOGIC'image (prod(19)) & STD_LOGIC'image (prod(18)) &

STD_LOGIC'image (prod(17)) & STD_LOGIC'image (prod(16)) &

STD_LOGIC'image (prod(15)) & STD_LOGIC'image (prod(14)) &

STD_LOGIC'image (prod(13)) & STD_LOGIC'image (prod(12)) &

STD_LOGIC'image (prod(11)) & STD_LOGIC'image (prod(10)) &

STD_LOGIC'image (prod(9)) & STD_LOGIC'image (prod(8)) &

STD_LOGIC'image (prod(7)) & STD_LOGIC'image (prod(6)) &

STD_LOGIC'image (prod(5)) & STD_LOGIC'image (prod(4)) &

STD_LOGIC'image (prod(3)) & STD_LOGIC'image (prod(2)) &

STD_LOGIC'image (prod(1)) & STD_LOGIC'image (prod(0)) &

") la t = " & TIME'image (now)

severity ERROR;

end if;

end loop;

end loop;

if rez_rau > 0 then

report "Numar erori = " & Integer'image(rez_rau);

else

report "Nu sunt erori";

end if;

wait for 10 ns;

end process test;

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

entity MPG is

Port ( clk : in std_logic;

rst,input:in std_logic;

q_out:out std_logic

);

end MPG;

architecture Behavioral of MPG is

signal Q1, Q2, Q3 : std_logic;

begin

process(clk)

begin

if (clk'event and clk = '1') then

if (rst = '1') then

Q1 <= '0';

Q2 <= '0';

Q3 <= '0';

else

Q1 <= input;

Q2 <= Q1;

Q3 <= Q2;

end if;

end if;

end process;

Q_OUT <= Q1 and Q2 and (not Q3);

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

entity displ7seg is

Port ( Clk  : in  STD_LOGIC;

Rst  : in  STD_LOGIC;

Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);   -- datele pentru 8 cifre (cifra 1 din stanga: biti 31..28)

An   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);    -- selectia anodului activ

Seg  : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));   -- selectia catozilor (segmentelor) cifrei active

end displ7seg;

architecture Behavioral of displ7seg is

constant CNT_100HZ : integer := 2**20;                  -- divizor pentru rata de reimprospatare de ~100 Hz (cu un ceas de 100 MHz)

signal Num         : integer range 0 to CNT_100HZ - 1 := 0;

signal NumV        : STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0) := (others => '0');

signal LedSel      : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := (others => '0');

signal Hex         : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := (others => '0');

begin

-- Proces pentru divizarea ceasului

divclk: process (Clk)

begin

if (Clk'event and Clk = '1') then

if (Rst = '1') then

Num <= 0;

elsif (Num = CNT_100HZ - 1) then

Num <= 0;

else

Num <= Num + 1;

end if;

end if;

end process;

NumV <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR (Num, 20);

LedSel <= NumV (19 downto 17);

-- Selectia anodului activ

An <= "11111110" when LedSel = "000" else

"11111101" when LedSel = "001" else

"11111011" when LedSel = "010" else

"11110111" when LedSel = "011" else

"11101111" when LedSel = "100" else

"11011111" when LedSel = "101" else

"10111111" when LedSel = "110" else

"01111111" when LedSel = "111" else

"11111111";

-- Selectia cifrei active

Hex <= Data (3  downto  0) when LedSel = "000" else

Data (7  downto  4) when LedSel = "001" else

Data (11 downto  8) when LedSel = "010" else

Data (15 downto 12) when LedSel = "011" else

Data (19 downto 16) when LedSel = "100" else

Data (23 downto 20) when LedSel = "101" else

Data (27 downto 24) when LedSel = "110" else

Data (31 downto 28) when LedSel = "111" else

X"0";

-- Activarea/dezactivarea segmentelor cifrei active

Seg <= "11111001" when Hex = "0001" else            -- 1

"10100100" when Hex = "0010" else            -- 2

"10110000" when Hex = "0011" else            -- 3

"10011001" when Hex = "0100" else            -- 4

"10010010" when Hex = "0101" else            -- 5

"10000010" when Hex = "0110" else            -- 6

"11111000" when Hex = "0111" else            -- 7

"10000000" when Hex = "1000" else            -- 8

"10010000" when Hex = "1001" else            -- 9

"10001000" when Hex = "1010" else            -- A

"10000011" when Hex = "1011" else            -- b

"11000110" when Hex = "1100" else            -- C

"10100001" when Hex = "1101" else            -- d

"10000110" when Hex = "1110" else            -- E

"10001110" when Hex = "1111" else            -- F

"11000000";                                  -- 0

end Behavioral;

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Inmultire_wallace_16_mainn is

Port ( X : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

Y : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

Rst : in STD_LOGIC;

Start : in STD_LOGIC;

Start2 : in STD_LOGIC;

Rez_term : in std_logic;

Clk : in STD_LOGIC;

X_primeste_X : out STD_LOGIC;

Y_primeste_X : out STD_LOGIC;

An: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

Seg: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

Term : out STD_LOGIC

);

end Inmultire_wallace_16_mainn;

architecture Behavioral of Inmultire_wallace_16_mainn is

component wallace16 is

Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

B : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);

prod : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)

);

end component;

component displ7seg is

Port ( Clk  : in  STD_LOGIC;

Rst  : in  STD_LOGIC;

Data : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);   -- datele pentru 8 cifre (cifra 1 din stanga: biti 31..28)

An   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);    -- selectia anodului activ

Seg  : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));   -- selectia catozilor (segmentelor) cifrei active

end component;

component MPG is

Port ( clk : in std_logic;

rst,input:in std_logic;

q_out:out std_logic

);

end component;

signal nr1, nr2 : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := x"0000";

signal Data_aux : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

signal P : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

signal en_start, en_start2, en_rez : std_logic := '0';

signal x_primeste_x_aux, y_primeste_x_aux, term_aux : std_logic := '0';

signal rst_aux : std_logic := '0';

begin

mul_CPA1 : wallace16 port map(A => nr1 , B => nr2, prod => P);

MPG_start : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Start, q_out=> en_start);

MPG_start2 : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Start2, q_out=> en_start2);

MPG_term : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Rez_term, q_out=> en_rez);

MPG_reset : MPG port map(clk=>Clk ,rst=>'0',input=>Rst, q_out=> rst_aux);

p1 : process (clk, en_start, en_start2, en_rez)

begin

if rising_edge(clk) then

if Rst = '1' then

Y_primeste_X_aux <= '0';

X_primeste_X_aux <= '0';

term_aux <= '0';

Data_aux <= x"00000000";

end if;

if en_start2 = '1' then

nr2 <= X;

Y_primeste_X_aux <= '1';

X_primeste_X_aux <= '0';

term_aux <= '0';

Data_aux <= x"0000" & nr2;

end if;

if en_start = '1' then

nr1 <= X;

X_primeste_X_aux <= '1';

Y_primeste_X_aux <= '0';

term_aux <= '0';

Data_aux <= x"0000" & nr1;

end if;

if en_rez = '1' then

term_aux <= '1';

X_primeste_X_aux <= '0';

Y_primeste_X_aux <= '0';

Data_aux <= P;

end if;

end if;

Y_primeste_X <= Y_primeste_X_aux;

X_primeste_X <= X_primeste_X_aux;

term <= term_aux;

end process;

display1 : displ7seg port map(Clk => Clk, Rst => '0', Data => Data_aux,

An => An, Seg => Seg);

end Behavioral;

Anexa C

Fișierul de constrângeri care este valabil pentru ambele proiecte

## This file is a general .xdc for the Nexys4 DDR Rev. C

## To use it in a project:

## - uncomment the lines corresponding to used pins

## - rename the used ports (in each line, after get_ports) according to the top level signal names in the project

## Clock signal

set_property -dict {PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports Clk]

create_clock -period 10.000 -name sys_clk_pin -waveform {0.000 5.000} -add [get_ports Clk]

##Switches

set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { X[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { X[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[14] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[15] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X_primeste_X }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y_primeste_X }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Term }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_B }]; #IO_L5P_T0_D06_14 Sch=led16_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_G }]; #IO_L10P_T1_D14_14 Sch=led16_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED16_R }]; #IO_L11P_T1_SRCC_14 Sch=led16_r

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_B }]; #IO_L15N_T2_DQS_ADV_B_15 Sch=led17_b

#set_property -dict { PACKAGE_PIN R11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_G }]; #IO_0_14 Sch=led17_g

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED17_R }]; #IO_L11N_T1_SRCC_14 Sch=led17_r

##7 segment display

set_property -dict {PACKAGE_PIN T10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN R10 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN K16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN K13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN T11 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN L18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Seg[7]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN J17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN T9 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[2]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[3]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[4]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[5]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN K2 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[6]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {An[7]}]

##Buttons

#set_property -dict {PACKAGE_PIN C12 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports Rst]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNC }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc

set_property -dict {PACKAGE_PIN M18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Start}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Start2}]

set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Rez_term }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr

set_property -dict {PACKAGE_PIN P18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {Rst}]

##Pmod Headers

##Pmod Header JA

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[1] }]; #IO_L20N_T3_A19_15 Sch=ja[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[2] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A18_15 Sch=ja[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[3] }]; #IO_L21P_T3_DQS_15 Sch=ja[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[4] }]; #IO_L18N_T2_A23_15 Sch=ja[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[7] }]; #IO_L16N_T2_A27_15 Sch=ja[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[8] }]; #IO_L16P_T2_A28_15 Sch=ja[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[9] }]; #IO_L22N_T3_A16_15 Sch=ja[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JA[10] }]; #IO_L22P_T3_A17_15 Sch=ja[10]

##Pmod Header JB

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[1] }]; #IO_L1P_T0_AD0P_15 Sch=jb[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[2] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_15 Sch=jb[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_15 Sch=jb[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[4] }]; #IO_L15P_T2_DQS_15 Sch=jb[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[7] }]; #IO_L11N_T1_SRCC_15 Sch=jb[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[8] }]; #IO_L5P_T0_AD9P_15 Sch=jb[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[9] }]; #IO_0_15 Sch=jb[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JB[10] }]; #IO_L13P_T2_MRCC_15 Sch=jb[10]

##Pmod Header JC

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[1] }]; #IO_L23N_T3_35 Sch=jc[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[2] }]; #IO_L19N_T3_VREF_35 Sch=jc[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[3] }]; #IO_L22N_T3_35 Sch=jc[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[4] }]; #IO_L19P_T3_35 Sch=jc[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E7    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[7] }]; #IO_L6P_T0_35 Sch=jc[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[8] }]; #IO_L22P_T3_35 Sch=jc[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[9] }]; #IO_L21P_T3_DQS_35 Sch=jc[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JC[10] }]; #IO_L5P_T0_AD13P_35 Sch=jc[10]

##Pmod Header JD

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[1] }]; #IO_L21N_T3_DQS_35 Sch=jd[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[2] }]; #IO_L17P_T2_35 Sch=jd[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[3] }]; #IO_L17N_T2_35 Sch=jd[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[4] }]; #IO_L20N_T3_35 Sch=jd[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[7] }]; #IO_L15P_T2_DQS_35 Sch=jd[7]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[8] }]; #IO_L20P_T3_35 Sch=jd[8]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN G2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[9] }]; #IO_L15N_T2_DQS_35 Sch=jd[9]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { JD[10] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_35 Sch=jd[10]

##Pmod Header JXADC

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A14   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_N[1] }]; #IO_L9N_T1_DQS_AD3N_15 Sch=xa_n[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A13   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_P[1] }]; #IO_L9P_T1_DQS_AD3P_15 Sch=xa_p[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A16   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_N[2] }]; #IO_L8N_T1_AD10N_15 Sch=xa_n[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A15   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_P[2] }]; #IO_L8P_T1_AD10P_15 Sch=xa_p[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B17   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_N[3] }]; #IO_L7N_T1_AD2N_15 Sch=xa_n[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B16   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_P[3] }]; #IO_L7P_T1_AD2P_15 Sch=xa_p[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A18   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_N[4] }]; #IO_L10N_T1_AD11N_15 Sch=xa_n[4]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B18   IOSTANDARD LVDS     } [get_ports { XA_P[4] }]; #IO_L10P_T1_AD11P_15 Sch=xa_p[4]

##VGA Connector

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_R[0] }]; #IO_L8N_T1_AD14N_35 Sch=vga_r[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_R[1] }]; #IO_L7N_T1_AD6N_35 Sch=vga_r[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_R[2] }]; #IO_L1N_T0_AD4N_35 Sch=vga_r[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_R[3] }]; #IO_L8P_T1_AD14P_35 Sch=vga_r[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_G[0] }]; #IO_L1P_T0_AD4P_35 Sch=vga_g[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_G[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_AD5N_35 Sch=vga_g[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_G[2] }]; #IO_L2N_T0_AD12N_35 Sch=vga_g[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_G[3] }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD5P_35 Sch=vga_g[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B7    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_B[0] }]; #IO_L2P_T0_AD12P_35 Sch=vga_b[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C7    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_B[1] }]; #IO_L4N_T0_35 Sch=vga_b[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D7    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_B[2] }]; #IO_L6N_T0_VREF_35 Sch=vga_b[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D8    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_B[3] }]; #IO_L4P_T0_35 Sch=vga_b[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_HS }]; #IO_L4P_T0_15 Sch=vga_hs

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { VGA_VS }]; #IO_L3N_T0_DQS_AD1N_15 Sch=vga_vs

##Micro SD Connector

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_RESET }]; #IO_L14P_T2_SRCC_35 Sch=sd_reset

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_CD }]; #IO_L9N_T1_DQS_AD7N_35 Sch=sd_cd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_SCK }]; #IO_L9P_T1_DQS_AD7P_35 Sch=sd_sck

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_CMD }]; #IO_L16N_T2_35 Sch=sd_cmd

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_DAT[0] }]; #IO_L16P_T2_35 Sch=sd_dat[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_DAT[1] }]; #IO_L18N_T2_35 Sch=sd_dat[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F1    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_DAT[2] }]; #IO_L18P_T2_35 Sch=sd_dat[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { SD_DAT[3] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_35 Sch=sd_dat[3]

##Accelerometer

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ACL_MISO }]; #IO_L11P_T1_SRCC_15 Sch=acl_miso

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ACL_MOSI }]; #IO_L5N_T0_AD9N_15 Sch=acl_mosi

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ACL_SCLK }]; #IO_L14P_T2_SRCC_15 Sch=acl_sclk

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ACL_CSN }]; #IO_L12P_T1_MRCC_15 Sch=acl_csn

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ACL_INT[1] }]; #IO_L2P_T0_AD8P_15 Sch=acl_int[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ACL_INT[2] }]; #IO_L20P_T3_A20_15 Sch=acl_int[2]

##Temperature Sensor

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { TMP_SCL }]; #IO_L1N_T0_AD0N_15 Sch=tmp_scl

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { TMP_SDA }]; #IO_L12N_T1_MRCC_15 Sch=tmp_sda

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { TMP_INT }]; #IO_L6N_T0_VREF_15 Sch=tmp_int

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { TMP_CT }]; #IO_L2N_T0_AD8N_15 Sch=tmp_ct

##Omnidirectional Microphone

#set_property -dict { PACKAGE_PIN J5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { M_CLK }]; #IO_25_35 Sch=m_clk

#set_property -dict { PACKAGE_PIN H5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { M_DATA }]; #IO_L24N_T3_35 Sch=m_data

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { M_LRSEL }]; #IO_0_35 Sch=m_lrsel

##PWM Audio Amplifier

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AUD_PWM }]; #IO_L4N_T0_15 Sch=aud_pwm

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AUD_SD }]; #IO_L6P_T0_15 Sch=aud_sd

##USB-RS232 Interface

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { UART_TXD_IN }]; #IO_L7P_T1_AD6P_35 Sch=uart_txd_in

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { UART_RXD_OUT }]; #IO_L11N_T1_SRCC_35 Sch=uart_rxd_out

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { UART_CTS }]; #IO_L12N_T1_MRCC_35 Sch=uart_cts

#set_property -dict { PACKAGE_PIN E5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { UART_RTS }]; #IO_L5N_T0_AD13N_35 Sch=uart_rts

##USB HID (PS/2)

#set_property -dict { PACKAGE_PIN F4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { PS2_CLK }]; #IO_L13P_T2_MRCC_35 Sch=ps2_clk

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { PS2_DATA }]; #IO_L10N_T1_AD15N_35 Sch=ps2_data

##SMSC Ethernet PHY

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_MDC }]; #IO_L11P_T1_SRCC_16 Sch=eth_mdc

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_MDIO }]; #IO_L14N_T2_SRCC_16 Sch=eth_mdio

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_RSTN }]; #IO_L10P_T1_AD15P_35 Sch=eth_rstn

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_CRSDV }]; #IO_L6N_T0_VREF_16 Sch=eth_crsdv

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_RXERR }]; #IO_L13N_T2_MRCC_16 Sch=eth_rxerr

#set_property -dict { PACKAGE_PIN C11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_RXD[0] }]; #IO_L13P_T2_MRCC_16 Sch=eth_rxd[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_RXD[1] }]; #IO_L19N_T3_VREF_16 Sch=eth_rxd[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_TXEN }]; #IO_L11N_T1_SRCC_16 Sch=eth_txen

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_TXD[0] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_16 Sch=eth_txd[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN A8    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_TXD[1] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_16 Sch=eth_txd[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN D5    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_REFCLK }]; #IO_L11P_T1_SRCC_35 Sch=eth_refclk

#set_property -dict { PACKAGE_PIN B8    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { ETH_INTN }]; #IO_L12P_T1_MRCC_16 Sch=eth_intn

##Quad SPI Flash

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { QSPI_DQ[0] }]; #IO_L1P_T0_D00_MOSI_14 Sch=qspi_dq[0]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN K18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { QSPI_DQ[1] }]; #IO_L1N_T0_D01_DIN_14 Sch=qspi_dq[1]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { QSPI_DQ[2] }]; #IO_L2P_T0_D02_14 Sch=qspi_dq[2]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN M14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { QSPI_DQ[3] }]; #IO_L2N_T0_D03_14 Sch=qspi_dq[3]

#set_property -dict { PACKAGE_PIN L13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { QSPI_CSN }]; #IO_L6P_T0_FCS_B_14 Sch=qspi_csn